
附件6

珠海市装配式建筑项目预制率和装配率计算书审查表
一、审查依据：《珠海市装配式建筑单体预制率和装配率计算细则（试行）》

二、审查材料：《珠海市装配式建筑项目预制率和装配率计算书》、项目设计文件。
三、审查要点：

	类别
	主要审查要点
	编号
	审查内容
	审查结果
	备注

	预

制

率

审

查
	预制构件的种类、分布位置及其体积计算
	1
	各标准层预制构件的布置图（原则上应采用预制外挂墙板、预制非砌筑内隔墙、楼板、飘窗、空调板、阳台、女儿墙、走廊、花槽、休息平台等，其他应合理选择预制构件）
	有□ 无□
	

	
	
	2
	各类预制构件三维示意图
	有□ 无□
	

	
	
	3
	各类预制构件混凝土体积计算表及统计表
	表中数值：准确□

        不准确□
	

	
	现浇结构混凝土的体积计算
	4
	各标准层现浇结构混凝土部位的布置图
	有□ 无□
	

	
	
	5
	各标准层现浇结构混凝土的体积计算表及统计表
	表中数值：准确□

        不准确□
	

	
	预制率计算
	6
	预制率计算公式
	计算公式：正确□

        不正确□
	

	
	
	7
	标准层中飘窗、空调板、楼梯、楼板和阳台预制混凝土构件总体积计算系数取1.2
	系数取值：正确□

        不正确□
	

	
	
	8
	标准层中除预制飘窗、预制空调板、预制楼梯、预制楼板、预制阳台和预制非砌筑内隔墙以外的预制混凝土构件总体积计算系数取1.0
	系数取值：正确□

        不正确□
	

	
	
	9
	标准层中预制非砌筑内隔墙混凝土构件总体积计算系数取0.5
	系数取值：正确□

        不正确□
	

	
	
	10
	标准层中非砌筑内隔墙预制混凝土构件总体积乘系数0.5占标准层中全部混凝土总体积的比例大于8%时，按8%计算；小于8%时，按实际比值计算
	       按8%计算□

 按实际比值计算□
	

	
	
	11
	预制构件预留窗口、洞口等计算时需进行体积扣除
	体积扣除：扣除□

         未扣除□
	

	
	
	12
	工厂预制叠合剪力墙（俗称双皮墙）计算预制构件部分的体积时，需扣除灌注到里面的混凝土体积
	体积扣除：扣除□

         未扣除□
	

	
	
	13
	墙、柱等竖向承重构件连接节点处计算预制构件部分的体积时，需扣除其连接节点处现浇的混凝土体积
	体积扣除：扣除□

         未扣除□
	

	
	
	14
	在计算全部混凝土总体积时，需扣除二次结构当中的构造柱圈梁体积
	体积扣除：扣除□

         未扣除□
	

	
	
	15
	各标准层预制率计算表
	计算结果：≥20%□

           <20%□
	

	装

配

率

审

查
	各构件种类、分布位置及其表面积计算
	16
	参与装配率面积计算各构件的三维示意图
	有□ 无□
	

	
	
	17
	参与装配率面积计算各构件面积统计表
	表中数值：准确□

        不准确□
	

	
	装配率计算
	18
	装配率计算公式
	计算公式：正确□

        不正确□
	

	
	
	19
	标准层中飘窗、空调板、楼梯、楼板和阳台预制混凝土构件总体积计算系数取1.2
	系数取值：正确□

        不正确□
	

	
	
	20
	标准层中除预制飘窗、预制空调板、预制楼梯、预制楼板、预制阳台和预制非砌筑内隔墙以外的预制混凝土构件总体积计算系数取1.0
	系数取值：正确□

        不正确□
	

	
	
	21
	建筑单体装配预制率不得小于15%
	计算结果：≥15%□

           <15%□
	

	
	
	22
	在计算全部混凝土总体积时，需扣除二次结构当中的构造柱圈梁体积
	体积扣除：扣除□

        未扣除□
	

	
	
	23
	部品装配率中预制非砌筑内隔墙权重系数取0.18，全装修权重系数取0.12，单元式幕墙权重系数取0.04，集成式厨房权重系数取0.03，集成式卫生间权重系数取0.03
	系数取值：正确□

        不正确□
	

	
	
	24
	各项附加工业化技术
	系数取值：正确□

        不正确□
	

	
	
	25
	各标准层装配率计算表
	计算结果：≥40%□

           <40%□
	





