| ICS | 35.240 |
| --- | --- |
| CCS | L 70 |

4404

珠海市地方标准

DB4404/TXXXX—XXXX

智慧城管 城市照明数据规范

Smart city management: Specification for urban lighting data

（本草案完成时间：2025-3-26）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

珠海市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总则	1

4.1  完整性	1

4.2  准确性	2

4.3  一致性	2

4.4  及时性	2

4.5  安全性	2

5  数据要求	2

6  数据交互格式	12

附录A（资料性）  上行数据格式	13

A.1  设备列表	13

A.2  数据采集	14

A.3  数据更新	15

A.4  数据统计	16

附录B（资料性）  下行数据格式	23

B.1  数据查询	23

B.2  设备列表查询	23

B.3  设备状态查询	26

B.4  数据统计查询	28

参考文献	31

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由珠海市城市管理和综合执法局提出并归口。

本文件起草单位：珠海市城市管理和综合执法局、珠海市路灯服务中心、珠海市城建设施管理中心、珠海市斗门区路灯管理所、横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局、珠海大横琴城市公共资源经营管理有限公司、珠海市金湾区城市管理服务中心、珠海万山海洋开发试验区住房和城乡建设局、珠海启慧智能科技有限公司、珠海鼎和质量发展有限公司。

本文件主要起草人：罗维雄、成永平、赵华斌、舒军、王建平、李昆、翁文翔、谢锡明、张颖、李琪、江剑锋、王瑞国、孙雪微、郑雪深、李志海、孙威、张亦超、王祖刚、赖冬日、王照路、吴婉莹、杨启升、刘韵、乔宝良。

智慧城管 城市照明数据规范

范围

本文件规定了城市道路照明数据的总则、数据要求和数据交互格式。

本文件适用于珠海市城市道路照明数据的管理，横琴粤澳深度合作区可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239　信息安全技术网络安全等级保护基本要求

DB4404/T XX—2024　智慧城管　道路照明设施编码规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 灯杆及灯具 lighting pole and fixture

安装照明灯具的载体及照明的设备本身。

- 控制柜 control box

用于控制和分配电力到照明系统的电气设备。

- 变压器 power transformer

利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置。

[来源：CJJ 89—2012,2.0.1,有修改]

- 电缆 cable

- 用于照明设备供电的电缆。

- 电缆井 cable well

在电缆线路的终端、接头等处，为方便电缆敷设和日后维修而设置的地下工作井。

[来源：CJJ 89—2012,2.0.5,有修改]

总则

完整性

数据应涵盖所有相关参数和指标，包括但不限于光照强度，色温，光通量。

数据应包括不同条件下的测量结果，以全面反映照明性能。

准确性

数据应准确可靠，测量方法和设备应符合相关标准要求。

数据测量设备应维护运行良好，确保数据采集、传输、存储及时准确。

数据应经过校验和验证，确保无误差或偏差。

一致性

数据在不同时间，不同地点的测量结果应保持一致，以确保数据的稳定性和可重复性。

数据应遵循统一的格式和标准，便于比较和分析。

及时性

数据应及时更新，以反映照明系统的最新状态和性能变化。

数据应包含时间戳或日期信息，以便追踪和记录照明系统的历史性能。

安全性

数据应妥善保护，防止未经授权的访问、泄露和篡改。

数据的采集、传输、存储、运维应符合GB/T 22239及相关安全法规要求。

数据要求

设备分类应符合DB4404/TXX—2024（《智慧城管 道路照明设施编码规范》）6.2要求，分为灯杆及灯具、控制柜、变压器、电缆、电缆井五类。

数据种类应分为位置信息数据、资产信息数据、运维信息数据。当某个设备无法采集完整的数据时，至少应包含位置信息数据。

数据内容应由字段名称、字段代码、字段类型、字段长度、约束条件组成：

字段名称：需要采集的数据项的名称；

字段代码：该数据项的唯一标识代码，采用大写中文拼音首字母缩写的形式表示；

字段类型：数据项的数据类型，包括字符型、浮点型、日期时间型等；

字段长度：数据项的字节数，对字符型字段予以指定；

约束条件：数据项是否必须填写的标记，M表示必须填写。

灯杆及灯具信息主要数据应符合表1、表2、表3、表4、表5的要求及以下规定：

- 有灯杆的灯具数据应包括以下内容：

表1：必须填写；

表2：必须填写；

表3：非必须填写；

表4：非必须填写。

无灯杆的灯具数据应包括以下内容：

表1：必须填写；

表3：非必须填写；

表4：非必须填写；

表5：非必须填写。

灯杆位置信息主要数据

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯杆（灯具）编码 | DGDJBM | 浮点型 | - | M | - |
| 2 | 灯杆（灯具）地址 | DGDJDZ | 字符型 | 200 | M | - |
| 3 | 灯杆（灯具）坐标 | DGDJZB | 浮点型 | - | M | - |
| 4 | 最后更新时间 | ZHGXSJ | 日期时间型 | - | M | - |
| 5 | 数据采集人 | SJCJR | 字符型 | 50 | M | - |

灯杆资产信息主要数据

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯杆类型 | DGLX | 字符型 | 100 | M | - |
| 2 | 灯杆高度 | DGGD | 字符型 | 100 | - | 单位：m |
| 3 | 灯杆材质 | DGCZ | 字符型 | 100 | - | - |
| 4 | 灯杆光源数量 | DGGYSL | 字符型 | 100 | M | - |
| 5 | 生产厂家 | SCCJ | 字符型 | 100 | - | - |
| 6 | 建设单位 | JSDW | 字符型 | 100 | - | - |
| 7 | 资产单位 | ZCDW | 字符型 | 100 | - | - |
| 8 | 管养单位 | GYDW | 字符型 | 100 | - | - |
| 9 | 生产日期 | SCRQ | 日期时间型 | - | - | - |
| 10 | 验收日期 | YSRQ | 日期时间型 | - | - | - |
| 11 | 灯杆照片 | DGZP | 图片 | - | - | - |
| 12 | 防雷检测时间 | FLJCSJ | 日期时间型 | - | - | - |
| 13 | 多功能杆挂载设备名称 | DGNGGZSBMC | 字符型 | 100 | - | - |
| 14 | 多功能杆挂载设备责任单位 | DGNGGZSBZRDW | 字符型 | 100 | - | - |
| 15 | 多功能杆挂载设备责任人 | DGNGGZSBZRR | 字符型 | 100 | - | - |
| 16 | 多功能杆挂载设备责任单位联系电话 | DGNGGZSBZRDWLXDH | 字符型 | 100 | - | - |
| 17 | 最后更新时间 | ZHGXSJ | 日期时间型 | - | M | - |
| 18 | 数据采集人 | SJCJR | 字符型 | 100 | M | - |
| 第13项至第16项为同一个挂载设备的资产信息，属于一组数据，描述另一个挂载设备时需另设一组，格式与此相同。 |  |  |  |  |  |  |

灯具资产信息主要数据

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯具规格 | DJGG | 字符型 | 100 | - | - |
| 2 | 光源类型 | GYLX | 字符型 | 100 | M | - |
| 3 | 灯具功率 | DJGL | 字符型 | 100 | M | 单位：W |
| 4 | 灯具色温 | DJSW | 字符型 | 100 | - | 单位：K |
| 5 | 灯具厂家 | DJCJ | 字符型 | 100 | - | - |

表3  灯具资产信息主要数据（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 电源型号 | DYXH | 字符型 | 100 | - | - |
| 7 | 建设单位 | JSDW | 字符型 | 100 | - | - |
| 8 | 资产单位 | ZCDW | 字符型 | 100 | - | - |
| 9 | 管养单位 | GYDW | 字符型 | 100 | - | - |
| 10 | 灯具照片 | DJZP | 图片 | - | - | - |
| 11 | 安装日期 | AZRQ | 日期时间型 | - | - | - |
| 12 | 最后更新时间 | ZHGXSJ | 日期时间型 | - | M | - |
| 13 | 数据采集人 | SJCJR | 字符型 | 100 | M | - |

灯具运维信息主要数据

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单灯控制器型号 | DDKZQXH | 字符型 | 100 | - | - |
| 2 | 单灯控制器编号 | DDKZQBH | 浮点型 | - | M | - |
| 3 | 单灯控制方式 | DDKZFS | 字符型 | 100 | - | - |
| 4 | 单灯设备ID | DDSBID | 浮点型 | - | - | - |
| 5 | 单灯设备厂家 | DDSBCJ | 字符型 | 100 | - | - |
| 6 | 通讯方式 | TXFS | 字符型 | 100 | - | - |
| 7 | 调光方式 | TGFS | 字符型 | 100 | - | - |
| 8 | 调光值 | TGZ | 浮点型 | - | - | - |
| 9 | 运行时间累计 | YXSJLJ | 日期时间型 | - | - | - |
| 10 | 设备状态 | SBZT | 字符型 | 100 | - | - |
| 11 | 实时电压 | SSDY | 字符型 | 100 | - | 单位：V |
| 12 | 实时电流 | SSDL | 字符型 | 100 | - | 单位：A |
| 13 | 实时有功功率 | SSYGGL | 字符型 | 100 | - | 单位：kW |
| 14 | 实时无功功率 | SSWGGL | 字符型 | 100 | - | 单位：kVA |
| 15 | 实时能耗 | SSNH | 字符型 | 100 | - | 单位：kW/h |
| 16 | 漏电电流 | LDDL | 字符型 | 100 | - | 单位：A |
| 17 | 节能率 | JNL | 浮点型 | - | - | 单位：% |
| 18 | 单灯灭灯报警 | DDMDBJ | 字符型 | 100 | - | - |
| 19 | 欠流报警 | QLBJ | 浮点型 | - | - | - |
| 20 | 欠压报警 | QYBJ | 浮点型 | - | - | - |
| 21 | 过流报警 | GLBJ | 浮点型 | - | - | - |
| 22 | 过压报警 | GYBJ | 浮点型 | - | - | - |
| 23 | 其它报警 | QTBJ | 字符型 | 100 | - | - |
| 24 | 报警时间 | BJSJ | 日期时间型 | - | - | - |
| 25 | 报警消除时间 | BJXCSJ | 日期时间型 | - | - | - |
| 26 | 在线率 | ZXL | 浮点型 | - | - | - |

灯具（景观亮化）运维信息主要数据

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控器编码 | ZKQBM | 浮点型 | - | - | - |
| 2 | 主控器系统 | ZKQXT | 字符型 | 100 | - | - |
| 3 | 主控器电压 | ZKQDY | 字符型 | 100 | - | 单位：V |
| 4 | 主控器功率 | ZKQGL | 字符型 | 100 | - | 单位：W |
| 5 | 主控器内存 | ZKQNC | 字符型 | 100 | - | - |
| 6 | 主控器信号协议 | ZKQXHXY | 浮点型 | - | - | - |
| 7 | 主控器级联 | ZKQJL | 浮点型 | - | - | - |
| 8 | 主控器端口数量 | ZKQDKSL | 字符型 | 100 | - | - |
| 9 | 主控器传输距离 | ZKQCSJL | 浮点型 | - | - | - |
| 10 | 主控器外形 | ZKQWX | 字符型 | 100 | - | - |
| 11 | 主控器生产厂家 | ZKQSCCJ | 字符型 | 100 | - | - |
| 12 | 主控器生产日期 | ZKQSCRQ | 日期时间型 | - | - | - |
| 13 | 主控器安装日期 | ZKQAZRQ | 日期时间型 | - | - | - |
| 14 | 主控器使用年限 | ZKQSYNX | 日期时间型 | - | - | - |
| 15 | 分控器编码 | FKQBM | 浮点型 | - | - | - |
| 16 | 分控器电压 | FKQDY | 浮点型 | - | - | 单位：V |
| 17 | 分控器功率 | FKQGL | 浮点型 | - | - | 单位：W |
| 18 | 分控器内存 | FKQNC | 浮点型 | - | - | - |
| 19 | 分控器出线数量 | FKQCXSL | 字符型 | 100 | - | - |
| 20 | 分控器信号协议 | FKQXHXY | 浮点型 | - | - | - |
| 21 | 分控器级联 | FKQJL | 浮点型 | - | - | - |
| 22 | 分控器端口数量 | FKQDKSL | 字符型 | 100 | - | - |
| 23 | 分控器传输距离 | FKQCSJL | 浮点型 | - | - | - |
| 24 | 分控器通道数量 | FKQTDSL | 字符型 | 100 | - | - |
| 25 | 分控器外形 | FKQWX | 字符型 | 100 | - | - |
| 26 | 分控器生产厂家 | FKQSCCJ | 字符型 | 100 | - | - |
| 27 | 分控器生产日期 | FKQSCRQ | 日期时间型 | - | - | - |
| 28 | 分控器安装日期 | FKQAZRQ | 日期时间型 | - | - | - |
| 29 | 分控器使用年限 | FKQSYNX | 日期时间型 | - | - | - |
| 30 | 光纤收发器编码 | GXSFQBM | 浮点型 | - | - | - |
| 31 | 光纤收发器类型 | GXSFQLX | 字符型 | 100 | - | - |
| 32 | 光纤收发器生产厂家 | GXSFQSCCJ | 字符型 | 100 | - | - |
| 33 | 光纤收发器生产日期 | GXSFQSCRQ | 日期时间型 | - | - | - |
| 34 | 光纤收发器安装日期 | GXSFQAZRQ | 日期时间型 | - | - | - |
| 35 | 光纤收发器使用年限 | GXSFQSYNX | 日期时间型 | - | - | - |
| 36 | 光纤跳线类型 | GXTXLX | 字符型 | 100 | - | - |
| 37 | 光纤跳线长度 | GXTXCD | 浮点型 | - | - | - |
| 38 | 光纤类型 | GXLX | 字符型 | 100 | - | - |
| 39 | 光纤传输距离 | GXCSJL | 浮点型 | - | - | - |

表5  灯具（景观亮化）运维信息主要数据（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 光纤盒尺寸 | GXHCC | 字符型 | 100 | - | - |
| 41 | 交换机控制端口 | JHJKZDK | 字符型 | 100 | - | - |
| 42 | 交换机传输等级 | JHJCSDJ | 字符型 | 100 | - | - |
| 43 | 交换机生产厂家 | JHJSCCJ | 字符型 | 100 | - | - |
| 44 | 交换机生产日期 | JHJSCRQ | 日期时间型 | - | - | - |
| 45 | 交换机安装日期 | JHJAZRQ | 日期时间型 | - | - | - |
| 46 | 交换机使用年限 | JHJSYNX | 日期时间型 | - | - | - |
| 47 | 网线类型 | WXLX | 字符型 | 100 | - | - |
| 48 | 放大器编码 | FDQBM | 浮点型 | - | - | - |
| 49 | 放大器输入电压 | FAQSRDY | 字符型 | 100 | - | 单位：V |
| 50 | 放大器接口数量 | FAQJKSL | 字符型 | 100 | - | - |
| 51 | 放大器通讯协议 | FAQTXXY | 浮点型 | - | - | - |
| 52 | 放大器生产厂家 | FAQSCCJ | 字符型 | 100 | - | - |
| 53 | 放大器生产日期 | FAQSCRQ | 日期时间型 | - | - | - |
| 54 | 放大器安装日期 | FAQAZRQ | 日期时间型 | - | - | - |
| 55 | 放大器使用年限 | FAQSYNX | 日期时间型 | - | - | - |
| 56 | 路由器编码 | LYQBM | 浮点型 | - | - | - |
| 57 | 路由器信号类型 | LYQXHLX | 字符型 | 100 | - | - |
| 58 | 路由器控制端口数量 | LYQKZDKSL | 字符型 | 100 | - | - |
| 59 | 路由器生产厂家 | LYQSCCJ | 字符型 | 100 | - | - |
| 60 | 路由器生产日期 | LYQSCRQ | 日期时间型 | - | - | - |
| 61 | 路由器安装日期 | LYQAZRQ | 日期时间型 | - | - | - |
| 62 | 路由器使用年限 | LYQSYNX | 日期时间型 | - | - | - |
| 63 | 解码器通讯协议 | JMQTXXY | 浮点型 | - | - | - |
| 64 | 解码器控制端口数量 | JMQKZDKSL | 字符型 | 100 | - | - |
| 65 | 解码器生产厂家 | JMQSCCJ | 字符型 | 100 | - | - |
| 66 | 解码器生产日期 | JMQSCRQ | 日期时间型 | - | - | - |
| 67 | 解码器安装日期 | JMQAZRQ | 日期时间型 | - | - | - |
| 68 | 解码器使用年限 | JMQSYNX | 日期时间型 | - | - | - |
| 69 | 信号线规格 | XHXGG | 字符型 | 100 | - | - |
| 70 | 信号接头规格 | XHJTGG | 字符型 | 100 | - | - |
| 71 | 信号接头防护等级 | XHJTFHDJ | 字符型 | 100 | - | - |
| 72 | 洗墙灯编码 | XQDBM | 浮点型 | - | - | - |
| 73 | 洗墙灯电压 | XQDDY | 字符型 | 100 | - | 单位：V |
| 74 | 洗墙灯功率 | XQDGL | 字符型 | 100 | - | 单位：W |
| 75 | 洗墙灯材质 | XQDCZ | 字符型 | 100 | - | - |
| 76 | 洗墙灯外形 | XQDWX | 字符型 | 100 | - | - |
| 77 | 洗墙灯控制 | XQDKZ | 字符型 | 100 | - | - |
| 78 | 洗墙灯接头 | XQDJT | 字符型 | 100 | - | - |

表5  灯具（景观亮化）运维信息主要数据（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 投光灯编码 | TGDBM | 浮点型 | - | - | - |
| 80 | 投光灯电压 | TGDDY | 字符型 | 100 | - | 单位：V |
| 81 | 投光灯功率 | TGDGL | 字符型 | 100 | - | 单位：W |
| 82 | 投光灯材质 | TGDCZ | 字符型 | 100 | - | - |
| 83 | 投光灯控制 | TGDKZ | 字符型 | 100 | - | - |
| 84 | 投光灯接头 | TGDJT | 字符型 | 100 | - | - |
| 85 | 地埋灯编码 | DMDBM | 浮点型 | - | - | - |
| 86 | 地埋灯电压 | DMDDY | 字符型 | 100 | - | 单位：V |
| 87 | 地埋灯功率 | DMDGL | 字符型 | 100 | - | 单位：W |
| 88 | 地埋灯材质 | DMDCZ | 字符型 | 100 | - | - |
| 89 | 地埋灯控制 | DMDKZ | 字符型 | 100 | - | - |
| 90 | 地埋灯接头 | DMDJT | 字符型 | 100 | - | - |
| 91 | 瓦楞灯编码 | WLDBM | 浮点型 | - | - | - |
| 92 | 瓦楞灯电压 | WLDDY | 字符型 | 100 | - | 单位：V |
| 93 | 瓦楞灯功率 | WLDGL | 字符型 | 100 | - | 单位：W |
| 94 | 瓦楞灯材质 | WLDCZ | 字符型 | 100 | - | - |
| 95 | 瓦楞灯控制 | WLDKZ | 字符型 | 100 | - | - |
| 96 | 瓦楞灯接头 | WLDJT | 字符型 | 100 | - | - |
| 97 | 柔性灯带编码 | RXDDBM | 浮点型 | - | - | - |
| 98 | 柔性灯带电压 | RXDDDY | 字符型 | 100 | - | 单位：V |
| 99 | 柔性灯带功率 | RXDDGL | 字符型 | 100 | - | 单位：W |
| 100 | 柔性灯带材质 | RXDDCZ | 字符型 | 100 | - | - |
| 101 | 柔性灯带控制 | RXDDKZ | 字符型 | 100 | - | - |
| 102 | 柔性灯带接头 | RXDDJT | 字符型 | 100 | - | - |
| 103 | 点光源编码 | DGYBM | 浮点型 | - | - | - |
| 104 | 点光源电压 | DGYDY | 字符型 | 100 | - | 单位：V |
| 105 | 点光源功率 | DGYGL | 字符型 | 100 | - | 单位：W |
| 106 | 点光源材质 | DGYCZ | 字符型 | 100 | - | - |
| 107 | 点光源控制 | DGYKZ | 字符型 | 100 | - | - |
| 108 | 点光源接头 | DGYJT | 字符型 | 100 | - | - |
| 109 | 异形灯编码 | YXDBM | 浮点型 | - | - | - |
| 110 | 异形灯电压 | YXDDY | 字符型 | 100 | - | 单位：V |
| 111 | 异形灯功率 | YXDGL | 字符型 | 100 | - | 单位：W |
| 112 | 异形灯材质 | YXDCZ | 字符型 | 100 | - | - |
| 113 | 异形灯控制 | YXDKZ | 字符型 | 100 | - | - |
| 114 | 异形灯接头 | YXDJT | 字符型 | 100 | - | - |

控制柜信息主要数据应符合表6、表7、表8的要求及下列规定：

- 表6：必须填写；

- 表7：必须填写；

- 表8：非必须填写。

控制柜位置信息主要数据

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜编号 | KZGBH | 浮点型 | - | M | - |
| 2 | 控制柜名称 | KZGMC | 字符型 | 100 | M | - |
| 3 | 控制柜地址 | KZGDZ | 字符型 | 200 | M | - |
| 4 | 控制柜坐标 | KZGZB | 浮点型 | - | M | - |
| 5 | 控制柜分级 | KZGFJ | 字符型 | 100 | - | - |
| 6 | 最后更新时间 | ZHGXSJ | 日期时间型 | - | M | - |
| 7 | 数据采集人 | SJCJR | 字符型 | 100 | M | - |

控制柜资产信息主要数据

| - 序号 | - 字段名称 | - 字段代码 | - 字段类型 | - 字段长度 | - 约束条件 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 控制柜型号 | - KZGXH | - 字符型 | - 100 | - - | - - |
| - 2 | - 额定功率 | - EDGL | - 字符型 | - 100 | - M | - 单位：kW |
| - 3 | - 额定电流 | - EDDL | - 字符型 | - 100 | - M | - 单位：A |
| - 4 | - 进线电缆 | - JXDL | - 字符型 | - 100 | - - | - - |
| - 5 | - 出线电缆 | - CXDL | - 字符型 | - 100 | - - | - - |
| - 6 | - 控制柜照片 | - KZGZP | - 图片 | - - | - - | - - |
| - 7 | - 生产厂家 | - SCCJ | - 字符型 | - 100 | - - | - - |
| - 8 | - 生产日期 | - SCRQ | - 日期时间型 | - - | - - | - - |
| - 9 | - 验收日期 | - YSRQ | - 日期时间型 | - - | - - | - - |
| - 10 | - 使用年限 | - SYNX | - 日期时间型 | - - | - - | - - |
| - 11 | - 最后更新时间 | - ZHGXSJ | - 日期时间型 | - - | - M | - - |
| - 12 | - 数据采集人 | - SJCJR | - 字符型 | - 100 | - M | - - |

控制柜运维信息主要数据

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制终端型号 | KZZDXH | 字符型 | 100 | - | - |
| 2 | 控制终端编号 | KZZDBH | 浮点型 | - | M | - |
| 3 | 终端设备厂家 | ZDSBCJ | 字符型 | 100 | - | - |
| 4 | 终端信号强度 | ZDXHQD | 浮点型 | - | - | - |
| 5 | 通讯方式 | TXFS | 字符型 | 100 | - | - |
| 6 | 输出回路总数 | SCHLZS | 字符型 | 100 | - | - |
| 7 | 照明使用回路数 | ZMSYHLS | 字符型 | 100 | - | - |
| 8 | 测量回路数 | CLHLS | 字符型 | 100 | - | - |
| 9 | 外供电回路数 | WGDHLS | 字符型 | 100 | - | - |
| 10 | 外供电类型 | WGDLX | 字符型 | 100 | - | - |
| 11 | 开关量（I/O)输入路数 | KGLSRLS | 字符型 | 100 | - | - |

表8  控制柜运维信息主要数据（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 开灯时间 | KDSJ | 日期时间型 | - | - | - |
| 13 | 关灯时间 | GDSJ | 日期时间型 | - | - | - |
| 14 | 分支路状态 | FZLZT | 字符型 | 100 | - | - |
| 15 | 分支路运行时间累计 | FZLYXSJLJ | 字符型 | 100 | - | - |
| 16 | 分支路实时电流 | FZLSSDL | 浮点型 | - | - | 单位：A |
| 17 | 分支路实时电压 | FZLSSDY | 浮点型 | - | - | 单位：V |
| 18 | 分支路实时有功功率 | FZLSSYGGL | 浮点型 | - | - | 单位：kW |
| 19 | 分支路实时无功功率 | FZLSSWGGL | 浮点型 | - | - | 单位：kW |
| 20 | 分支路灭灯报警 | FZLMDBJ | 字符型 | 100 | - | - |
| 21 | 分支路欠流报警 | FZLQLBJ | 浮点型 | - | - | - |
| 22 | 分支路欠压报警 | FZLQYBJ | 浮点型 | - | - | - |
| 23 | 分支路过流报警 | FZLGLBJ | 浮点型 | - | - | - |
| 24 | 分支路缺相报警 | FZLQXBJ | 浮点型 | - | - | - |
| 25 | 分支路漏电动作值 | FZLLDDZZ | 字符型 | 100 | - | 单位：mA |
| 26 | 分支路实时漏电电流 | FZLSSLDDL | 浮点型 | - | - | 单位：A |
| 27 | 分支路漏电超标报警值 | FZLLDCBBJZ | 字符型 | 100 | - | - |
| 28 | 供电报警 | GDBJ | 字符型 | 100 | - | - |
| 29 | 其它报警 | QTBJ | 字符型 | 100 | - | - |
| 30 | 报警时间 | BJSJ | 日期时间型 | - | - | - |
| 31 | 报警消除时间 | BJXCSJ | 日期时间型 | - | - | - |
| 第14项至第27项为同一分支路的运维信息，属于一组数据，描述另一分支路时需另设一组，格式与此相同。 |  |  |  |  |  |  |

变压器信息主要数据应符合表9、表10、表11的要求及下列规定：

- 表9：必须填写；

- 表10：必须填写；

- 表11：非必须填写。

变压器位置信息主要数据

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器编号 | BYQBH | 浮点型 | - | M | - |
| 2 | 变压器名称 | BYQMC | 字符型 | 100 | M | - |
| 3 | 变压器地址 | BYQDZ | 字符型 | 200 | M | - |
| 4 | 变压器坐标 | BYQZB | 浮点型 | - | M | - |
| 5 | 最后更新时间 | ZHGXSJ | 日期时间型 | - | M | - |
| 6 | 数据采集人 | SJCJR | 字符型 | 100 | M | - |

变压器资产信息主要数据

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器类型 | BYQLX | 字符型 | 100 | - | - |

表10  变压器资产信息主要数据（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 变压器规格型号 | BYQGGXH | 字符型 | 100 | M | - |
| 3 | 变压器额定容量 | BYQEDRL | 字符型 | 100 | M | 单位：kVA |
| 4 | 变压器额定电压 | BYQEDDY | 字符型 | 100 | M | - |
| 5 | 变压器额定电流 | BYQEDDL | 字符型 | 100 | M | 单位：A |
| 6 | 变压器进线电缆型号 | BYQJXDLXH | 字符型 | 100 | - | - |
| 7 | 变压器进线线路名称 | BYQJXXLMC | 字符型 | 100 | - | - |
| 8 | 变压器进线开关名称 | BYQJXKGMC | 字符型 | 100 | - | - |
| 9 | 备用回路数量 | BYHLSL | 字符型 | 100 | - | - |
| 10 | 产权分界点位置 | CQFJDWZ | 字符型 | 100 | - | - |
| 11 | 上级分支箱位置 | SJFZXWZ | 字符型 | 100 | - | - |
| 12 | 分界断路器型号 | FJDLQXH | 字符型 | 100 | - | - |
| 13 | 预防性检测时间 | YFXJCSJ | 日期时间型 | - | - | - |
| 14 | 生产厂家 | SCCJ | 字符型 | 100 | - | - |
| 15 | 生产日期 | SCRQ | 日期时间型 | - | - | - |
| 16 | 验收日期 | YSRQ | 日期时间型 | - | - | - |
| 17 | 使用年限 | SYNX | 日期时间型 | - | - | - |
| 18 | 变压器照片 | BYQZP | 图片 | - | - | - |
| 19 | 最后更新时间 | ZHGXSJ | 日期时间型 | - | M | - |
| 20 | 数据采集人 | SJCJR | 字符型 | 100 | M | - |

变压器运维信息主要数据

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制终端型号 | KZZDXH | 字符型 | 100 | - | - |
| 2 | 控制终端编号 | KZZDBH | 浮点型 | - | M | - |
| 3 | 终端设备厂家 | ZDSBCJ | 字符型 | 100 | - | - |
| 4 | 终端信号强度 | ZDXHQD | 浮点型 | - | - | - |
| 5 | 通讯方式 | TXFS | 字符型 | 100 | - | - |
| 6 | 输出回路总数 | SCHLZS | 字符型 | 100 | - | - |
| 7 | 照明使用回路数 | ZMSYHLS | 字符型 | 100 | - | - |
| 8 | 测量回路数 | CLHLS | 字符型 | 100 | - | - |
| 9 | 外供电回路数 | WGDHLS | 字符型 | 100 | - | - |
| 10 | 外供电类型 | WGDLX | 字符型 | 100 | - | - |
| 11 | 开关量（I/O)输入路数 | KGLSRLS | 字符型 | 100 | - | - |
| 12 | 开灯时间 | KDSJ | 日期时间型 | - | - | - |
| 13 | 关灯时间 | GDSJ | 日期时间型 | - | - | - |
| 14 | 分支路状态 | FZLZT | 字符型 | 100 | - | - |
| 15 | 分支路运行时间累计 | FZLYXSJLJ | 字符型 | 100 | - | - |
| 16 | 分支路实时电流 | FZLSSDL | 浮点型 | - | - | 单位：A |
| 17 | 分支路实时电压 | FZLSSDY | 浮点型 | - | - | 单位：V |

表11  变压器运维信息主要数据（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 分支路实时有功功率 | FZLSSYGGL | 浮点型 | - | - | 单位：kW |
| 19 | 分支路实时无功功率 | FZLSSWGGL | 浮点型 | - | - | 单位：kW |
| 20 | 分支路灭灯报警 | FZLMDBJ | 字符型 | 100 | - | - |
| 21 | 分支路欠流报警 | FZLQLBJ | 浮点型 | - | - | - |
| 22 | 分支路欠压报警 | FZLQYBJ | 浮点型 | - | - | - |
| 23 | 分支路过流报警 | FZLGLBJ | 浮点型 | - | - | - |
| 24 | 分支路缺相报警 | FZLQXBJ | 浮点型 | - | - | - |
| 25 | 分支路漏电动作值 | FZLLDDZZ | 字符型 | 100 | - | 单位：mA |
| 26 | 分支路实时漏电电流 | FZLSSLDDL | 浮点型 | - | - | 单位：A |
| 27 | 分支路漏电超标报警值 | FZLLDCBBJZ | 字符型 | 100 | - | - |
| 28 | 供电报警 | GDBJ | 字符型 | 100 | - | - |
| 29 | 其它报警 | QTBJ | 字符型 | 100 | - | - |
| 30 | 报警时间 | BJSJ | 日期时间型 | - | - | - |
| 31 | 报警消除时间 | BJXCSJ | 日期时间型 | - | - | - |
| 第14项至第27项为同一分支路的运维信息，属于一组数据，描述另一分支路时需另设一组，格式与此相同。 |  |  |  |  |  |  |

电缆信息主要数据应符合表12、表13、表14的要求及下列规定：

- 表12：必须填写；

- 表13：必须填写；

- 表14：非必须填写。

电缆位置信息主要数据

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆编号 | DLBH | 浮点型 | - | - | - |
| 2 | 电缆名称 | DLMC | 字符型 | 100 | - | - |
| 3 | 电缆起点坐标 | DLQDZB | 浮点型 | - | - | - |
| 4 | 电缆终点坐标 | DLZDZB | 浮点型 | - | - | - |
| 5 | 电缆铺设方式 | DLPSFS | 字符型 | 100 | - | - |
| 6 | 最后更新时间 | ZHGXSJ | 日期时间型 | - | M | - |
| 7 | 数据采集人 | SJCJR | 字符型 | 100 | M | - |

电缆资产信息主要数据

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆型号 | DLXH | 字符型 | 100 | - | - |
| 2 | 电缆材质 | DLCZ | 字符型 | 100 | - | - |
| 3 | 生产厂家 | SCCJ | 字符型 | 100 | - | - |
| 4 | 生产日期 | SCRQ | 日期时间型 | - | - | - |
| 5 | 最后更新时间 | ZHGXSJ | 日期时间型 | - | M | - |
| 6 | 数据采集人 | SJCJR | 字符型 | 100 | M | - |

电缆运维信息主要数据

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆所属开关箱 | DLSSKGX | 字符型 | 100 | - | - |
| 2 | 是否支线 | SFZX | 字符型 | 100 | - | - |
| 3 | 电缆所属自动化监控控制回路 | DLSSZDHJKKZHL | 字符型 | 100 | - | - |
| 4 | 电缆所属自动化监控测量回路 | DLSSZDHJKCLHL | 字符型 | 100 | - | - |
| 5 | 电缆所属自动化监控测量相位 | DLSSZDHJKCLXW | 字符型 | 100 | - | - |
| 6 | 电缆长度 | DLCD | 浮点型 | - | - | - |
| 7 | 运行电缆现场照片 | YXDLXCZP | 图片 | - | - | - |

电缆井信息主要数据应符合表15、表16的要求及下列规定：

- 表15：必须填写；

- 表16：必须填写。

电缆井位置信息主要数据

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆井编号 | DLJBH | 浮点型 | - | - | - |
| 2 | 电缆井名称 | DLJMC | 字符型 | 100 | - | - |
| 3 | 电缆井地址 | DLJDZ | 字符型 | 200 | - | - |
| 4 | 电缆井坐标 | DLJZB | 浮点型 | - | - | - |
| 5 | 最后更新时间 | ZHGXSJ | 日期时间型 | - | M | - |
| 6 | 数据采集人 | SJCJR | 字符型 | 100 | M | - |

电缆井资产信息主要数据

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆井规格 | DLJGG | 字符型 | 100 | - | 长度×宽度×深度或直径×深度 |
| 2 | 电缆井盖材质 | DLJGCZ | 字符型 | 100 | - | - |
| 3 | 电缆井照片 | DLJZP | 图片 | - | - | - |
| 4 | 最后更新时间 | ZHGXSJ | 日期时间型 | - | M | - |
| 5 | 数据采集人 | SJCJR | 字符型 | 100 | M | - |

数据交互格式

上行数据交互格式见附录A。

下行数据交互格式见附录B。

（资料性）
上行数据格式

设备列表

接口路径为/dev/list，接口类型为get。

设备列表数据格式见表A.1。

设备列表数据格式示例

| （Header） |  |  |
| --- | --- | --- |
| pf_token | string | 验证用token（预分配），检查该token，若token不符，则不响应。返回结果以及callback回调时，也应在header中携带该token |
| （参数） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| devtype可选 | int | 设备类型,不提交时返回所有类型 允许值: 1-终端, 2-单灯控制器 |
| （Success 200） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| devlist | object[] | 返回的数据 |
| status | int | 执行结果 允许值: 1-执行成功, 0-执行失败 |
| detail可选 | string | 补充信息，如提示失败原因 |
| （devlist object） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| devid | string | 设备识别id |
| name | string | 设备名称 |
| devtype | int | 设备类型 允许值: 1-终端, 2-单灯控制器 |
| dev_parentid可选 | string | 上级设备id，如果有的话 |
| remark可选 | string | 设备备注信息 |
| groupid可选 | string | 设备所属分组id |
| groupname可选 | string | 设备所属分组名称 |
| group_parentid可选 | string | 设备所属分组上级分组id |
| lon | float | 设备位置经度,84坐标系 |
| lat | float | 设备位置纬度，84坐标系 |
| switchout | int | 设备可控输出数量（终端的开关量输出或单灯的灯头），如有3个输出接触器，则填入3 |
| switchout_enable | int[] | 依次每个输出（灯头）的启用状态，如灯1不启用，灯2启用，填入[0,1] 允许值: 0-不启用，1-启用 |

数据采集

接口路径为/dev/ctl/read，接口类型为post。

设备数据采集格式见表A.2。

设备数据采集格式示例

| （Header） |  |  |
| --- | --- | --- |
| pf_token | string | 验证用token（预分配），检查该token，若token不符，则不响应。返回结果以及callback回调时，也应在header中携带该token |
| （参数） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| devid可选 | string[] | 设备识别id，/dev/list中的devlist.id对应，不提交时依据devtype参数操作 |
| devtype可选 | int | 设备类型 未提交devid，提交该参数时，对所有类型设备进行相同操作 提交devid时，该参数无效 允许值: 1-终端, 2-单灯控制器 |
| callback | string | 操作结果回调地址，POST方式提交，设置header: Content-Type:application/json |
| （回调数据结构） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| callback | object[] | 回调提交数据格式 |
| （callback object） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| status | string | 设备操作结果，成功时填充具体数据允许值: 0-失败，1-成功 |
| detail可选 | string | 操作失败时填充，填写失败原因 |
| dt_create | int | 时间（Unix时间戳，精确到秒） |
| devid | string | 设备识别id |
| name | string | 设备名称 |
| voltage_a可选 | float | A相电压 |
| voltage_b可选 | float | B相电压 |
| voltage_c可选 | float | C相电压 |
| current_sum_a可选 | float | A相总电流 |
| current_sum_b可选 | float | B相总电流 |
| current_sum_c可选 | float | C相总电流 |
| online | int | 是否在线（0-离线 1-在线） |
| rtu_loop_record | object[] | 终端回路数据 |
| rtu_switchout_record | object[] | 终端开关量数据 |
| （rtu_loop_record object） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| loop_id | string | 回路id |
| loop_name | string | 回路名称 |

表A.2 设备数据采集格式示例（续）

| loop_switchout_id | int | 回路对应开关量输出（1-16），0-表示无开关量输出 |
| --- | --- | --- |
| voltage | float | 电压 |
| current | float | 电流 |
| power | float | 功率 |
| power_factor | float | 功率因数 |
| bright_rate | float | 亮灯率 |
| has_fault | int | 当前回路是否有故障（0-正常 1-有故障） |
| （rtu_switchout_record object） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| switchout_id | int | 开关量输出id |
| switchout_name | string | 开关量输出名称 |
| switchout_state | int | 开关量状态（0-断开 1-吸合） |
| abnormal_lighting | int | 异常亮灭灯状态（0-正常 1-异常亮灯 2-异常灭灯） |
| （Success 200） |  |  |
| status | int | 执行结果 允许值: 1-执行成功, 0-执行失败 |
| detail可选 | string | 补充信息，如，写入失败时提示失败原因 |

数据更新

接口路径为/dev/lastdata，数据接口类型为get。

设备数据更新格式见表A.3。

设备数据更新格式示例

| （Header） |  |  |
| --- | --- | --- |
| pf_token | string | 验证用token（预分配），检查该token，若token不符，则不响应。返回结果以及callback回调时，也应在header中携带该token |
| （参数） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| Devid 可选 | string[] | 设备识别id，/dev/list中的devlist.id对应，不提交时依据devtype参数操作 |
| devtype可选 | int | 设备类型 未提交devid，提交该参数时，对所有类型设备进行相同操作 提交devid时，该参数无效 允许值: 1-终端, 2-单灯控制器 |
| （返回数据：(Content-Type: application/json)） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| status | int | 1(成功)，0(失败) |
| detail | string | 补充信息，如，写入失败时提示失败原因 |
| lastdata | object[] | 终端数据 |
| cachetag | string | 缓存标签 |

表A.3 设备数据更新格式示例（续）

| cachesum | int | 缓存记录总数 |
| --- | --- | --- |
| （lastdata结构） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| dt_create | int64 | 时间(Unix时间戳，精确到秒) |
| devid | string | 设备识别id |
| name | string | 资产名称 |
| devtype | int | 设备类型 允许值: 1-终端, 2-单灯控制器 |
| voltage_a | flout | A相电压 |
| voltage_b | flout | B相电压 |
| voltage_c | flout | C相电压 |
| Current_sum_a | flout | A相总电流 |
| Current_sum_b | flout | B相总电流 |
| Current_sum_c | flout | C相总电流 |
| online | int | 类型为0时启用，是否在线（0-离线 1-在线） |
| rtu_loop_record | list < rtu_loop_record> | 终端回路数据 |
| rtu_switchout_record | list <rtu_switchout_record> | 终端开关量数据 |
| （rtu_loop_record结构） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| loop_id | int | 回路id |
| loop_name | string | 回路名称 |
| Loop_switchout_id | int | 回路对应开关量输出（1-16），0-表示无开关量输出 |
| voltage | flout | 电压 |
| current | flout | 电流 |
| power | flout | 功率 |
| power_factor | flout | 功率因数 |
| bright_rate | flout | 亮灯率 |
| has_fault | int | 当前回路是否有故障（0-正常 1-有故障） |
| （rtu_switchout_record结构） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| switchout_id | int | 开关量id |
| switchout_name | string | 开关量名称 |
| switchout_state | int | 开关量状态（0-断开 1-吸合） |
| abnormal_lighting | int | 异常亮灭灯状态（0-正常 1-异常亮灯 2-异常灭灯） |

数据统计

设备状态统计

接口路径为/assetdetail/v1/device/status，接口类型为post，输入参数为(Content-Type: application/json)

设备状态数据格式见表A.4。

设备状态数据格式示例

| （Header） |  |  |
| --- | --- | --- |
| Content-Type | string | application/json |
| User-Token | string | 登录获取的UUID |
| （参数） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| asset_type | int | 设备类型（6位类别码） |
| asset_id 可选 | string[] | 资产id(不填为所有) |
| is_online 可选 | int | 是否在线 （不填,默认全部; 0-离线,1-在线） |
| has_fault 可选 | int | 是否有故障（不填,默认全部; 0-无故障,1-有故障） |
| （Success 200） |  |  |
| cachetag | string | 数据缓存标签，用于下载时提供 |
| devices_status | object[] | 设备状态数据 |
| status | int | 执行结果 允许值: 1-执行成功, 0-执行失败 |
| （device_status object） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| asset_id | string | 资产id |
| asset_name | string | 资产名称 |
| asset_phyid | string | 资产物理地址 |
| net_type | string | 网络模式 |
| signal | int | 信号强度 |
| is_online | int | 是否在线(0-离线,1-在线) |
| imei | int | nb控制器imei |
| parent_id | int | 父设备资产编号 |
| switch_out | int[] | 开关量状态 |
| has_error | int | 是否有故障(0-无故障,1-有故障) |
| dev_num | int | 终端总数 |
| dev_online | int | 终端在线数 |

在线率统计

接口路径为/Statistics/v1/online/rate，接口类型为post，输入参数为(Content-Type: application/json)。

设备在线率统计数据格式见表A.5。

设备在线率统计数据格式示例

| （Header） |  |  |
| --- | --- | --- |
| Content-Type | string | application/json |
| User-Token | string | 登录获取的UUID |
| （参数） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| dt_start | int | 开始时间(Unix时间戳，精确到秒) |
| dt_end | int | 结束时间(Unix时间戳，精确到秒) |
| type_id | int | 类型id，1-终端设备，2-集中器设备 |
| （Success 200） |  |  |
| online_record | object[] | 设备状态数据 |
| status | int | 执行结果 允许值: 1-执行成功, 0-执行失败 |
| （online_record object） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| dt_create | int | 时间(Unix时间戳，精确到秒)，在查询时间范围内，每天一条，不需要时分秒 |
| device_sum | int | 设备总数 |
| used_num | int | 使用数量 |
| online_num | int | 在线数量 |
| offline_num | int | 离线数量 |
| online_rate | float | 在线率 |

能耗统计

接口路径为/Statistics/v1/energy/querySum，接口类型为post，输入参数为(Content-Type: application/json)。

能耗统计数据格式见表A.6。

能耗统计数据格式示例

| （Header） |  |  |
| --- | --- | --- |
| Content-Type | string | application/json |
| User-Token | string | 登录获取的UUID |
| （参数） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| type | int | 类型（1-日表 2-月表 3-年表） |
| device_type | int | 设备型号（6位型号码 不填为所有） |
| dt_start | int | 开始时间(Unix时间戳，精确到秒) |
| dt_end | int | 结束时间(Unix时间戳，精确到秒) |
| cachetag 可选 | string | 读取的缓存标签，分页用，当填充cachetag时，接口优先查找缓存数据，若缓存文件不存在，则从数据库中重新查询数据 |

表A.6 能耗统计数据格式示例（续）

| cachestart 可选 | int | 读取的缓存数据起始行，分页用，从1开始，首次从数据库查询结果时，强制为1 |
| --- | --- | --- |
| cacherows 可选 | int | 读取的缓存数据行数，分页用 ，为0时返回所有数据，大于0时返回指定的行数 |
| （Success 200） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| type | int | 类型（1-日表 2-月表 3-年表） |
| energy_report | object[] | 能耗统计数据 |
| status | int | 接口状态，0-失败，1-成功 |
| detail 可选 | string | 补充信息，如失败时提示失败原因 |
| cachetag | string | 缓存标签 |
| cachesum | int | 缓存记录总数量 |
| （energy_report object） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| dt_create | int | 时间(Unix时间戳，精确到秒) |
| rtu_energy | float | 终端能耗 |
| rtu_power | float | 终端功率 |
| rtu_opentime | float | 终端开灯时长 |

故障统计

接口路径为/dev/fault/query。接口类型为get。

设备故障统计数据格式见表A.7。

设备故障统计数据格式示例

| （Header） |  |  |
| --- | --- | --- |
| pf_token | string | 验证用token（预分配），检查该token，若token不符，则不响应。返回结果以及callback回调时，也应在header中携带该token |
| （参数） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| type 可选 | int | 故障类型 默认值: {0-现存故障，1-历史故障} |
| fault_id 可选 | int | 故障类型id，不提交时返回所有故障信息 |
| dt_start可选 | int | 历史故障查询起始时间，故障发生时间，unix时间戳，精确到秒 |
| dt_end可选 | int | 历史故障查询结束时间，故障发生时间，unix时间戳，精确到秒 |
| dispatch可选 | int | 是否已经派单，不提交时返回所有故障信息 默认值: {0-未派单，1-已派单} |
| cachetag可选 | string | 读取的缓存标签，分页用，当填充cachetag时，接口优先查找缓存数据，若缓存文件不存在，则从数据库中重新查询数据 |
| cachestart可选 | int | 读取的缓存数据起始行，分页用，从1开始，首次从数据库查询结果时，强制为1 |

表A.7 设备故障统计数据格式示例（续）

| cacherows可选 | int | 读取的缓存数据行数，分页用 ，为0时返回所有数据，大于0时返回指定的行数 |
| --- | --- | --- |
| （Success 200） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| status | int | 执行结果 允许值: 1-执行成功, 0-执行失败 |
| detail可选 | string | 补充信息， 如提示失败原因 |
| fault_view | object[] | 故障数据 |
| cachetag | string | 缓存标签 |
| cachesum | int | 缓存记录总数 |
| （faultview object） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| id | int | 故障条目id |
| dt_create | int | 产生时间(Unix时间戳，精确到秒) |
| dt_remove | int | 消除时间(Unix时间戳，精确到秒) |
| devid | string | 设备id |
| devtype | int | 设备类型 允许值: 1-终端, 2-单灯控制器 |
| devname | string | 设备名称 |
| fault_id | int | 故障id |
| fault_name | string | 故障名称 |
| loop_id | string | 回路id |
| loop_name | string | 回路名称 |
| voltage | float | 故障时的电压 |
| current | float | 故障时的电流 |
| dispatch | int | 是否派单(0-否 1-是) |

报警统计

接口路径为/push/v1/msgpush，接口类型为post，输入参数为(Content-Type: application/json)。

设备故障报警数据格式见表A.8。

设备故障报警数据格式示例

| （Header） |  |  |
| --- | --- | --- |
| Content-Type | string | application/json |
| User-Token | string | 交互预先配置UUID |
| （参数） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| type | int | 21设备报警；51选测应答；52开关灯应答 |
| msg_id | int | 消息编号，开关灯操作与接口3对应，选测操作与接口4对应，报警 |

表A.8 设备故障报警数据格式示例（续）

| datetime | int | 时间(Unix时间戳，精确到秒) |
| --- | --- | --- |
| Alarm可选 | object | 报警结构 |
| onoffresponse可选 | object | 开关灯应答结构 |
| queryresponse可选 | object | 选测应答结构 |
| （Success 200Alarm object） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| op | int | 1-报警，2-消警 |
| AssetId | long | 设备唯一地址 |
| LoopId | int | 回路id |
| LampId | int | 灯头id |
| FaultId | int | 故障id |
| Current | int | 电流 |
| Voltage | double | 电压 |
| Lowlimit | double | 报警下限 |
| Uplimit | double | 报警上限 |
| FaultReason | int | 报警原因0-正常报警,1-用户操作导致报警 |
| FaultRemark | string | 备注 |
| AssetPhyId | long | 设备物理地址 |
| AssetName | string | 设备名称 |
| FaultName | string | 故障名称 |
| （Onoffresponse object） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| AssetId | long | 资产id |
| Status | int | 结果:0、失败,1、成功,2、超时 |
| Op | int | 操作类别,1、开灯,2、关灯,0、未知 |
| RstLoopids | int[] | 应答的回路地址 |
| （queryresponse object） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| DateCreate | long | 数据生成时间 |
| asset_id | long | 设备地址 |
| Temperature | int | 温度 |
| IsSwitchOutAttraction | bool[] | 开关量输出吸合状态K1-Kxtrue吸合false断开 |
| Alarms | int[] | 数据携带的报警标志位包含则报警,否则无该警,1供电报警,2开机申请,3停运,4报警位报警,5电压超限制,6电流超限,7无电流报警 |
| SwitchOutCount | int | 开关量输出路数 |
| IsSwithInAttraction | bool[] | 开关量输入解析数据 |
| rtu_alarm | int | 报警原始数据 |
| switch_out_attraction | int64 | 开关量输出原始数据 |
| RtuVoltageA | double | A相电压 |
| RtuVoltageB | double | B相电压 |

表A.8 设备故障报警数据格式示例（续）

| RtuVoltageC | double | C相电压 |
| --- | --- | --- |
| RtuCurrentSumA | double | A相电流 |
| RtuCurrentSumB | double | B相电流 |
| RtuCurrentSumC | double | C相电流 |
| RtuPowerSumA | double | A相功率 |
| RtuPowerSumB | double | B相功率 |
| RtuPowerSumC | double | C相功率 |
| RtuTotalPowerSumA | double | A相功率电压*电流 |
| RtuTotalPowerSumB | double | B相功率电压*电流 |
| RtuTotalPowerSumC | double | C相功率电压*电流 |
| LoopId | int | 设备回路地 |
| Voltage | double | 电压 |
| Current | double | 电流 |
| Power | double | 功率 |
| PowerFactor | double | 功率因数 |
| BrightRate | double | 亮灯率 |
| RtuLoopState | int | 设备回路状态1、吸合(门正常), |

（资料性）
下行数据格式

数据查询

接口路径为api/sys_open/sys_login，接口类型为get\post。

数据交互身份认证格式见表B.1。

数据交互身份认证格式示例

| （参数） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| unit_name | string | 登陆号 |
| unit_psw | string | 登陆密码 |
| （Success） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| code | int | 成功代码200 |
| token | string | 返回 token |
| msg | string | 提示信息 |

返回实例如下：

数据返回 { "code":200, //成功代码 "token":token,//返回 token,8 小时有效， "msg":"success"//提示信息 }

设备列表查询

接口类型为get/post。

设备列表查询数据格式见表B.2。

设备列表查询数据格式示例

| （参数） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| token | string | token |
| （Success） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| response | object | 设备数据信息 |
| （Response object） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| resultCode | int | 成功代码200 |

表B.2 设备列表查询数据格式示例（续）

| msg | string | 提示信息 |
| --- | --- | --- |
| Data | object[] | 设备数据数组 |
| （Data object） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| type | string | 设备类型:灯杆 |
| bm | string | 灯杆编码 |
| name | string | 灯杆名称 |
| address | string | 设备详细地址 |
| onLineStatus | string | 设备运行状态 0 离线；1 在线，2 报警 |
| terminalBoxWarn | string | 告警信息 |
| WarnTime | string | 告警时间 |
| eastLongitude | string | 用户默认经度 |
| northLatitude | string | 用户默认纬度 |
| subdev | object [] | 灯杆下详细设备信息[第二级信息] |
| （Subdev object） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| type | string | 设备类型：灯具、控制箱、变压器 |
| bm | string | 第二级别设备编码 |
| name | string | 第二级别设备名称 |
| onLineStatus | string | 设备运行状态 0 离线；1 在线，2 报警 |
| terminalBoxWarn | string | 告警信息 |
| WarnTime | string | 告警时间 |
| subdev | object [] | 三级设备信息【可持续进行设备的下级嵌套】 |

返回实例如下：

{ "response": { "resultCode": 200, "msg":"查询结构树成功", "data": [//一级设备信息 可为 灯杆 { "type": "设备类型:灯杆", "bm": "设备编码", "name": "名称", "address": "设备详细地址", "onLineStatus": 2, //设备运行状态 0 离线；1 在线，2 报警 "terminalBoxWarn": "告警信息", "WarnTime": "告警时间", "eastLongitude": "112.8816", "northLatitude": "22.8851", "subdev": [ //二级设备信息 可为 灯具、控制箱、变压器等 { "type": "设备类型：灯具、控制箱、变压器", "bm": "设备编码", "name": "名称", "onLineStatus": 2, //设备运行状态 0 离线；1 在线，2 报警 "terminalBoxWarn": "告警信息", "WarnTime": "告警时间", "subdev": [ ] //三级设备信息 【可持续进行设备的下级嵌套】 }, . . . { "type": "设备类型：灯具、控制箱、变压器", "bm": "设备编码", "name": "名称", "onLineStatus": 2, //设备运行状态 0 离线；1 在线，2 报警 "terminalBoxWarn": "告警信息", "WarnTime": "告警时间", "subdev": [ ] //三级设备信息 【可持续进行设备的下级嵌套】 } ] }, . . . { "type": "设备类型:灯杆", "bm": "设备编码", "name": "名称", "address": "设备详细地址", "onLineStatus": 2, //设备运行状态 0 离线；1 在线，2 报警 "terminalBoxWarn": "告警信息", "WarnTime": "告警时间", "eastLongitude": "112.8816", "northLatitude": "22.8851", "subdev": [ //二级设备信息 可为 灯具、控制箱、变压器等 { "type": "设备类型：灯具、控制箱、变压器", "bm": "设备编码", "name": "名称", "onLineStatus": 2, //设备运行状态 0 离线；1 在线，2 报警 "terminalBoxWarn": "告警信息", "WarnTime": "告警时间", "subdev": [ ] //三级设备信息 【可持续进行设备的下级嵌套】 }, . . . { "type": "设备类型：灯具、控制箱、变压器", "bm": "设备编码", "name": "名称", "onLineStatus": 2, //设备运行状态 0 离线；1 在线，2 报警 "terminalBoxWarn": "告警信息", "WarnTime": "告警时间", "subdev": [ ] //三级设备信息 【可持续进行设备的下级嵌套】 } ] } ] } }

设备状态查询

接口类型为get/post。

设备状态查询数据格式见表B.3。

设备状态查询数据格式示例

| （参数） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| token | string | token |
| （Success） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| response | object | 设备数据信息 |
| （Response object） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| resultCode | int | 成功代码200 |
| msg | string | 提示信息 |
| Data | object[] | 设备数据数组 |
| （Data object） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| bm | string | 灯杆编码 |
| onLineStatus | string | 设备运行状态 0 离线；1 在线，2 报警 |
| terminalBoxWarn | string | 告警信息 |

表B.3 设备状态查询数据格式示例（续）

| WarnTime | string | 告警时间 |
| --- | --- | --- |
| subdev | object [] | 灯杆下详细设备信息[第二级信息] |
| （Subdev object） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| bm | string | 第二级别设备编码 |
| onLineStatus | string | 设备运行状态 0 离线；1 在线，2 报警 |
| terminalBoxWarn | string | 告警信息 |
| WarnTime | string | 告警时间 |
| subdev | object [] | 三级设备信息【可持续进行设备的下级嵌套】 |

返回实例如下，与查询全部设备列表相比，减少type、name、address、经纬度：

{ "response": { "resultCode": 200, "msg":"查询结构树成功", "data": [//一级设备信息 可为 灯杆 { "bm": "设备编码", "onLineStatus": 2, //设备运行状态 0 离线；1 在线，2 报警 "terminalBoxWarn": "告警信息", "WarnTime": "告警时间", "subdev": [ //二级设备信息 可为 灯具、控制箱、变压器等 { "bm": "设备编码", "onLineStatus": 2, //设备运行状态 0 离线；1 在线，2 报警 "terminalBoxWarn": "告警信息", "WarnTime": "告警时间", "subdev": [ ] //三级设备信息 【可持续进行设备的下级嵌套】 }, . . . { "bm": "设备编码", "onLineStatus": 2, //设备运行状态 0 离线；1 在线，2 报警 "terminalBoxWarn": "告警信息", "WarnTime": "告警时间", "subdev": [ ] //三级设备信息 【可持续进行设备的下级嵌套】 } ] }, . . . { "bm": "设备编码", "onLineStatus": 2, //设备运行状态 0 离线；1 在线，2 报警 "terminalBoxWarn": "告警信息", "WarnTime": "告警时间", "subdev": [ //二级设备信息 可为 灯具、控制箱、变压器等 { "bm": "设备编码", "onLineStatus": 2, //设备运行状态 0 离线；1 在线，2 报警 "terminalBoxWarn": "告警信息", "WarnTime": "告警时间", "subdev": [ ] //三级设备信息 【可持续进行设备的下级嵌套】 }, . . . { "bm": "设备编码", "onLineStatus": 2, //设备运行状态 0 离线；1 在线，2 报警 "terminalBoxWarn": "告警信息", "WarnTime": "告警时间", "subdev": [ ] //三级设备信息 【可持续进行设备的下级嵌套】 } ] } ] }

数据统计查询

在线率查询

接口路径为api/sys_open/query_calc，接口类型为get。

在线率数据查询格式见表B.4。

在线率数据查询格式示例

| （参数） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| token | string | token |
| （Success） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| resultCode | int | 成功代码200 |
| msg | string | 提示信息 |
| zxtm | string [] | 在线率月度【最近12个月份】 |
| zxdt | string [] | 在线率【最近12个月份在线率】 |

返回实例如下：

数据返回： { "resultCode":200, "msg":"查询成功". "zxtm": ["2022-10","2022-11","2022-12","2023-01","2023-02","2023-03","2023-04","2023-05","2023-06","2023-07","2023-08","2023-09","2023-10"], //在线率月度 "zxdt": ["0","0","0", "0", "0","0", "0", "93.66","99.64","99.49", "97.10", "95.37", "99.17" ], //在线率

能耗查询

接口路径为api/sys_open/query_calc，接口类型为get。

能耗数据查询格式见表B.5。

能耗数据查询格式示例

| （参数） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| token | string | token |
| （Success） |  |  |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| resultCode | int | 成功代码200 |
| msg | string | 提示信息 |
| nhtm | string [] | 能耗月度【最近12个月份】 |
| nhdt | string [] | 能耗【最近12个月份能耗】 |
| znh | string | 总能耗 |

返回实例如下：

数据返回： { "resultCode":200, "msg":"查询成功". "nhtm": ["2022-10","2022-11","2022-12","2023-01","2023-02","2023-03","2023-04","2023-05","2023-06","2023-07","2023-08","2023-09","2023-10"], //能耗月度 "nhdt":["0","0","0","0","0","0","0","69763.91","129169.27","139597.02","147246.19","150568.31", "80473.40"],//能耗 "znh": "716818.1" //总能耗 }

参考文献

[1]　GB/T 36625.1－2021　智慧城市　数据融合　第1部分：概念模型

[2]　GB/T 36625.3－2021　智慧城市　数据融合　第3部分：数据采集规范

[3]　GB/T 36625.5－2019　智慧城市　数据融合　第5部分：市政基础设施数据元素

[4]　GB/T 44408—2024　智慧城市　智慧多功能杆系统　功能要求

[5]　CJJ/T 227－2014　城市照明自动控制系统技术规范

[6]　CJJ/T 307－2019　城市照明建设规划标准

[7]　CJJ/T 312－2021　城市运行管理服务平台技术标准

[8]　CJ/T 545－2021　城市运行管理服务平台数据标准

[9]　DB3204/T 1041－2022　常州市智慧城市管理数据规范

[10]　DB5101/T 14－2018　成都市智慧城市市政设施 城市照明基础数据规范

[11]　关于全面加快建设城市运行管理服务平台的通知（建办督〔2021〕54号）

[12]　广东省数据资源“一网共享”平台数据资源分类分级指南