附件

建设标准和批复依据文件         

一、主要建设标准

1.道路等级：主线为二级快速路（交通性主干路），辅路为次干路，三溪路和健民路为主干路；

2.设计速度：主线、三溪路和健民路为60km/h，辅路40km/h；

3.车道数：主线双向四车道，东侧辅道两车道、西侧辅道为三车道，三溪路为双向六车道，健民路中与金琴快线辅道交叉口五车道+三车道（均不含右转专用道）、敞开段及渐变段为双向八车道、标准段为双向六车道；

4.行车视距：70米（金溪大道主线、三溪路、健民路）；40米（金溪大道辅道）；

5.路面设计荷载：BZZ-100KN标准轴载；

6.隧道设计荷载：城市-A级，人群荷载：4.5KN/m2；

7.隧道排水标准：径流系数取0.6，重现期P取5年；

8.隧道结构的设计使用年限为100年；

9.排洪渠设计标准：100年；

10.排洪渠工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级，临时性建筑物级别为5级；

11.桥涵设计使用年限：桥梁100年，涵洞50年；

12.桥涵设计荷载：汽车荷载按城-A级；

13.桥涵抗震设防标准：抗震设防类别为乙类，地震动峰值加速度为0.1g，抗震基本烈度为7度，抗震设计类别为A类；

14.桥涵设计洪水频率：1/100。

二、批复依据的文件

珠海市人民政府关于《珠海市发展和改革局关于审批金溪大道下穿金琴快线隧道工程有关事项的请示（珠发改基础〔2025〕13号）》的批示意见（市府办呈批表办文编号PX20254292）、《关于金溪大道下穿金琴快线隧道工程的事前绩效评估意见》（2025年10月9日）、《珠海市交通运输局关于金溪大道工程（隧道及高架段）可行性研究报告的意见》（2025年9月10日）、珠海市自然资源局《关于提供金溪大道下穿金琴快线隧道工程规划设计条件的复函》（2025年8月8日）、《中国铁路广州局集团公司科信部关于珠海市金溪大道下穿广珠城际铁路桥孔方案有关意见的函》（科信函〔2025〕49号）、珠海市自然资源局香洲分局《关于申办金溪大道下穿金琴快线隧道工程用地预审与选址意见书的复函》（2025年12月19日）、珠海市地质灾害防治协会《地质灾害危险性评估报告评审登记表》（2025年10月27日）、中共珠海市委政法委员会《关于金溪大道下穿金琴快线隧道工程社会稳定风险评估报告备案的复函》（2025年9月17日）、市政府工作会议纪要（〔2021〕23号、〔2021〕72号、〔2022〕204号、〔2025〕45号、〔2025〕93号）。



