固定式通用灯具产品质量监督抽查实施细则

（2026版）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取样品3台，其中2台作为检验样品，1台作为备用样品。

二、检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标记 | GB 7000.1-2015条款3 GB 7000.201–2008条款5 GB/T 7000.1-2023条款3 GB/T 7000.201-2023条款5 |
| 2 | 结构 | GB 7000.1-2015条款4 GB 7000.201–2008条款6 GB/T 7000.1-2023条款4 GB/T 7000.201-2023条款6 |
| 3 | 外部接线和内部接线 | GB 7000.1-2015条款5 GB 7000.201–2008条款10 GB/T 7000.1-2023条款5 GB/T 7000.201-2023条款10 |
| 4 | 接地规定 | GB 7000.1-2015条款7 GB 7000.201–2008条款8 GB/T 7000.1-2023条款7 GB/T 7000.201-2023条款8 |
| 5 | 防触电保护 | GB 7000.1-2015条款8 GB 7000.201–2008条款11 GB/T 7000.1-2023条款8 GB/T 7000.201-2023条款11 |
| 6 | 潮湿试验 | GB 7000.1-2015条款9.3 GB 7000.201–2008条款13 GB/T 7000.1-2023条款9.3 GB/T 7000.201-2023条款13 |
| 7 | 绝缘电阻 | GB 7000.1-2015条款10 GB 7000.201–2008条款14 GB/T 7000.1-2023条款10 GB/T 7000.201-2023条款14 |
| 8 | 电气强度 | GB 7000.1-2015条款10 GB 7000.201–2008条款14 GB/T 7000.1-2023条款10 GB/T 7000.201-2023条款14 |
| 9 | 泄漏电流 | GB 7000.1-2015条款10 GB 7000.201–2008条款14 GB/T 7000.1-2023条款10 GB/T 7000.201-2023条款14 |
| 10 | 爬电距离和电气间隙 | GB 7000.1-2015条款11 GB 7000.201–2008条款7 GB/T 7000.1-2023条款11 GB/T 7000.201-2023条款7 |
| 11 | 骚扰电压 | GB/T 17743-2021 |
| 12 | 辐射磁场骚扰 | GB/T 17743-2021 |
| 13 | 辐射电磁骚扰 | GB/T 17743-2021 |
| 14 | 谐波电流发射 | GB 17625.1-2022 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

1.强制性标准:

GB 7000.1—2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》

GB/T 7000.1—2023《灯具 第1部分：一般要求与试验》

GB 7000.201—2008《灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具》

GB/T 7000.201—2023《灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具》

GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》

2.推荐性标准:

GB/T 17743-2021 《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。