天然宝玉石及其饰品产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次按照下表的样品数量，随机抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的样品作为检验样品，不抽备用样品。

表1 每批次样品数量要求

| 产品种类 |  | 检验样品数量 |
| --- | --- | --- |
| 翡翠,碧玺,刚玉（红宝石、蓝宝石）,尖晶石,绿柱石（祖母绿、海蓝宝石）,软玉,石英质玉（玉髓、玛瑙、石英岩玉、硅化玉等）,钻石,水晶,石榴石,橄榄石首饰 | 未镶嵌类 | 1 |
|  | 镶嵌类 | 抽取贵金属总重量不小于3.5克样品 |

二、检验依据

表2 翡翠、碧玺等首饰（未镶嵌类）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 珠宝玉石鉴定及命名 | GB/T 16553—2017 |

表3  翡翠、碧玺等首饰（镶嵌类）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 珠宝玉石鉴定及命名 | GB/T 16553—2017 |
| 2 | 贵金属含量（纯度） （金、银、铂） | GB/T 18043—2013 GB/T 17832—2021 GB/T 19720—2024 GB/T 40114—2021 GB/T 9288—2019 |
| 3 | 标签（贵金属材料中文名称） | GB 11887—2012 |
| 4 | 命名规则 | GB 11887—2012 |
| 5 | 印记 | GB 11887—2012 |
| 6 | 有害元素 （砷、汞、铅、镉） | GB 28020—2011 GB 28021—2011 |
| 备注： 1.判定贵金属材料纯度（含量）时，以产品印记标注为准。 2.贵金属含量（纯度）项目，当测量结果范围上限小于标称值低限或测量结果范围包含标称值低限时，应依据GB 11887中规定的仲裁方法（有损）进行复测，检验结论以复测结论为准。 3.有害元素项目，当使用GB/T 28020—2011方法测试有检出时，应使用GB/T 28021—2011方法进行复测，检验结论以复测结论为准。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 11887—2012 首饰 贵金属纯度的规定及命名方法 （含第1号修改单）

GB 28480—2012 饰品 有害元素限量的规定

GB/T 16552—2017 珠宝玉石 名称

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。