珠海市市场监督管理局电动自行车

产品质量快速检测实施规范

一、适用范围

本规范适用于珠海市生产及流通领域电动自行车产品质量快速检测。

二、抽样方法

- （一）取样方式

在生产领域取样时，在被取样生产者的待销产品中随机抽取。在流通领域实体店取样时，在被取样销售者的待销产品中随机抽取。

- （二）抽样数量

每款产品抽取1组样本，每组样品量为1台。

- （三）购样情况

检测不涉及破坏性项目，原则上无需购买样品;涉及可能破坏/破坏性项目的，检测结束后，如果样品破坏，应向商家购买样品，如果样品没有破坏，无需向商家购买样品。样品经拆卸后可复位且不影响二次销售的，不属于样品破坏范畴。

三、检测项目、方法及判定

- （一）尺寸限值-鞍座长度

检测方法：使用钢卷尺测量样车的整个鞍座长度，如有多个鞍座，应分别测试，累加得到总鞍座长度。

判定依据：GB 17761-2024第6.1.5条款，鞍座长度应≤350mm。

不符合程度：严重

- （二）尺寸限值-后衣架宽度

检测方法：用钢卷尺或游标卡尺测量后轮上方的衣架平坦部分最大宽度（应测量后衣架或其上覆盖物中宽度较大部位）并记录。

判定依据：GB 17761-2024第6.1.5条款，后衣架宽度应≤175mm。

不符合程度：严重

注：折叠的衣架应按展开后最大宽度测量。

- （三）尺寸限值-前后轮中心距

检测方法：用钢卷尺测量样车的前后轮中心间距，并记录。

判定依据：GB 17761-2024第6.1.5条款，前后轮中心距应≤1250mm

不符合程度：严重

注：该项目不适用仅具有电助力功能的电动自行车。

- （四）整车质量

检测方法：电子台秤测试前归零，将样车置于电子台秤上，稳定后记录其整车质量。如遇到样车未安装电池等配件，但初判有超标嫌疑，亦可对整车称重并如实记录，如质量已超过标准要求值，则判定该样车不合格，如质量未超过标准要求值，则仅记录实测结果，单项不判定。

判定依据：GB 17761-2024第6.1.3条款，使用铅酸蓄电池的装配完整电动自行车整车质量应≤63kg，使用其他类型蓄电池的装配完整电动自行车整车质量应≤55kg

不符合程度：严重

注：零部件不含外置的充电器和头盔。

- （五）最高车速

检测方法：样车应配有蓄电池(原装电池、试车电池均可)或外接直流稳压电源。如有车速可选择档位，应使其档位处于最高车速状态。测量时，在车辆后轮无反光标识外表面处贴上反光纸。打开车辆电源，使后轮处于悬空的状态，用转速表对准反光纸，转动转把驱动样车达到最高转速，待转速稳定后测量此时车辆驱动轮的转速值，计为车辆的空载最高转速。目测获得轮胎表面上的规格信息，如14、16等，通过计算公式得出车辆空载时的最高车速。计算公式如下：

最高车速(km/h)=最高转速(rpm/min)×60×轮胎规格×25.4×3.142÷1000000

判定依据：参照GB 17761-2024第6.1.1条款，最高车速≤28km/h

不符合程度：严重

- （六）短路保护

检测方法：目测检查在试验样车充电线路中是否装有熔断器或断路器保护装置，电池输出端电路中是否接入熔断器或断路器保护装置。检查熔断器或断路器的规格、参数是否符合使用说明书或其他明示的规定。

判定依据：GB 17761-2024第6.3.1.2条款，电动自行车的充电线路和电池输出端中应当分别装有熔断器或断路器保护装置，其规格、参数应当符合使用说明书或其他明示的规定。

不符合程度：严重

注：该项目需拆开样车查看。如遇到需破坏样车才能测试的，不进行该项目测试。

- （七）北斗模块

检测方法：目测检查样车上是否安装有北斗定位模块。

判定依据：GB 17761-2024第6.6.1条款，用于城市物流、商业租赁等经营性活动的电动自行车，应具有防拆卸北斗模块；其他类型的电动自行车，应安装有北斗模块。

不符合程度：一般

注：该项目需拆开样车查看。如遇到需破坏样车才能测试的，不进行该项目测试。

- （八）通信模块

检测方法：目测或通过厂商提供的测试工具检查样车上是否安装有通信模块。

判定依据：GB 17761-2024第6.7.1条款，电动自行车应具有4G或5G公网通信模块，或其他类似功能的通信模块。

不符合程度：严重

注：该项目需拆开样车查看。如遇到需破坏样车才能测试的，不进行该项目测试。

- （九）电池组防篡改

检测方法：目测检查相关部位是否有接口或末端裸露的线路；目测检查相关部位是否有外设电池组托架。

判定依据：GB 17761-2024第6.8.1.1 a)、b)条款。

①电动自行车不应预留扩展车载电池的接口或线路。

②电动自行车不应有外设电池组托架；

不符合程度：严重

- （十）反射器-安装

检测方法：目测检查样车上是否安装有后反射器、侧反射器，具有脚踏骑行功能的电动自行车还应有脚蹬反射器。后反射器应为红色、侧反射器应为黄色或白色(透明)、脚蹬反射器应为黄色。

判定依据：GB 17761-2024第6.2.3.1条款

①应配有红色后反射器；

②应配有黄色或白色(透明)侧反射器；

③具有脚踏骑行功能的，应配有黄色脚蹬反射器；

不符合程度：一般

（十一）CCC有效性核验

检测方法：目测检查样车上是否有CCC标志，2026年3月1日后新获证(即证书首次颁发日期)的产品还应在CCC标志的右侧标注追溯二维码，追溯二维码应与CCC标志相同高度，两者紧邻且不可分割，图案应清晰完整(式样如下)；目测检测样车所配合格证中明示的CCC证书是否有效。

追溯二维码式样图

判定依据：《强制性产品认证管理规定》（2022年国家市场监督管理总局令第61号修订）、《强制性产品认证目录描述与界定表（2023年修订）》（2023年第36号）、《国家认监委关于充电宝等产品强制性产品认证标志试点改革事项的公告》(2025年第27号)。

①有CCC标志和/或有追溯二维码。

②CCC证书处于有效状态。

不符合程度：严重

注：样车电机上的CCC标志不属于整车CCC标志；铭牌上的CCC标志属于整车CCC标志。

- （十二）互认协同充电

检测方法：使用其他类型的充电器给不匹配的蓄电池系统进行充电，观察蓄电池系统的工作状态。

判定依据：GB 42295-2022及其第1号修改单 第4.8.9条款，车辆蓄电池系统应有与充电器互认协同充电的功能。蓄电池系统充电应先与充电器进行互认协同识别，通过后才能开始充电工作。

不符合程度：严重