纸及制品产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

纸尿裤每批次抽取样品80片（不少于4个独立包装），其中40片（不少于2个独立包装）作为检验样品，40片（不少于2个独立包装）作为备用样品。

卫生巾每批次抽取样品6包，其中3包作为检验样品，3包作为备用样品。

二、检验依据

表1婴儿纸尿裤、婴儿纸尿片、婴儿纸尿垫（护理垫）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB/T 28004.1-2021 |
| 2 | 条质量偏差 |  |
| 3 | 吸收速度 |  |
| 4 | 回渗量 |  |
| 5 | 渗漏量 |  |
| 6 | 渗透性能 |  |
| 7 | 面层附着物 |  |
| 8 | pH值 |  |
| 9 | 杂质 |  |
| 10 | 防侧漏性能 |  |
| 11 | 交货水分 |  |
| 12 | 铅 | 《化妆品安全技术规范》2015版 |
| 13 | 砷 |  |
| 14 | 镉 |  |
| 15 | 汞 |  |
| 16 | 可迁移性荧光性物质 | GB/T 28004.1-2021 |
| 17 | 丙烯酰胺含量 | GB/T 37859-2019 |
| 18 | 甲醛含量 | GB/T 34448-2017 |
| 19 | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）和邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP） | GB/T 37860-2019 |
| 20 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2024 |
| 21 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2024 |
| 22 | 大肠菌群 |  |
| 23 | 绿脓杆菌 |  |
| 24 | 金黄色葡萄球菌 |  |
| 25 | 溶血性链球菌 |  |
| 26 | 真菌菌落总数 |  |

表2 成人纸尿裤

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB/T 28004.2-2021 |
| 2 | 条质量偏差 |  |
| 3 | 面层附着物 |  |
| 4 | pH值 |  |
| 5 | 杂质 |  |
| 6 | 吸收倍率 |  |
| 7 | 甲醛含量 | GB/T 34448-2017 |
| 8 | 可迁移性荧光性物质 | GB/T 28004.2-2021 |
| 9 | 交货水分 |  |
| 10 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2024 |
| 11 | 大肠菌群 |  |
| 12 | 绿脓杆菌 |  |
| 13 | 金黄色葡萄球菌 |  |
| 14 | 溶血性链球菌 |  |
| 15 | 真菌菌落总数 |  |

表2 卫生巾

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2024 |
| 2 | 致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | GB 15979-2024 |
| 3 | 大肠菌群 | GB 15979-2024 |
| 4 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2024 |
| 5 | pH值 | GB/T 8939-2018 |
| 6 | 吸水倍率 | GB/T 8939-2018 |
| 7 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 8939-2018 |
| 8 | 甲醛含量 | GB/T 8939-2018 |
| 9 | 偏差 | GB/T 8939-2018 |

注：微生物项目不复检。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 28004.1－2021《纸尿裤 第1部分 婴儿纸尿裤》

GB/T 28004.2－2021《纸尿裤 第1部分 成人纸尿裤》

GB/T 8939-2018《卫生巾（护垫）》

现行有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应的产品标准。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定；如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。