附件1

珠海市幼儿园简装标准

| 序号 | 工程项目 |  | 幼儿园简装 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交楼标准 |
| 一 | 室外工程 |  | 一、室外装修设计规范（以现行规范为准）： 1)《民用建筑设计统一标准》GB50352 2)《建筑地面设计规范》GB50037 3)《建筑地面工程防滑技术规程》JGJT331 4)《无障碍设计规范》GB50763 5)《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39 6)《幼儿园建设标准》 建标175 7)《幼儿园建筑构造与设施》 11J935 |
| 1 | 外墙 |  | 外墙真石漆+涂料+外墙劈开砖（专业外墙胶勾缝处理）或中档以上品牌通体砖 外墙1.3m以下弹性质感涂料，外墙的阳角及方柱应做成小圆角，外装修宜选用适合幼儿审美情趣和心理特征的色彩，并应与园区环境协调。 |
| 2 | 围墙 |  | 镂空栏杆，立杆间距小于110mm，防穿过和攀爬；高度≥2200mm；材质/工艺/色彩与建筑匹配（不锈钢氟碳漆） |
| 3 | 入园大门 |  | 分大、小门；门侧旁设门卫房；幼儿园出入口不应直接设置在城市干道一侧 1. 造型铸铁大门（不锈钢氟碳漆），带校门造型加门卫房20㎡，门宽不小于4m，上带枪刺。 2. 单开小门（靠门卫方向），门宽1200mm，做法同大门；门顶带遮阳雨棚。 3. 色彩造型：与主建筑外墙及围墙风格相一致。 |
| 4 | 入教学楼大门 |  | 双开铝合金平开门，12厚钢化白玻，宽2400MM；采用可调力度闭门器或均有缓冲功能闭门器 |
| 5 | 窗 |  | 铝合金窗，门窗全部采用钢化玻璃,并具有防夹功能 |
| 6 | 室外道路 |  | 1.主干道与入口广场可采用混凝土路面，面层花岗岩石材铺装（防滑须满足相关规范要求）。 2.辅助小道采用混凝土路面，面层软化材质/石材+彩色烧结砖铺装。 3.林间小径采用洗米石+汀步铺装。 4.沥青或压膜消防通道。 |
| 7 | 室外绿化 |  | - 1.树木，花卉靠围墙种植，户外需种植3-6棵大树，不能是有毒、有刺等品种 2.绿化场地靠外围，中间是活动场地 3.设小土坡,上种草坪（直径4m，Ｈ＝1-1.5m) 4.绿地率应≥30%，集中绿地包括专用绿地和自然生物园地，应≥2㎡/生 |
| 8 | 室外场地 |  | - 1.室外共用游戏场地应≥2㎡/生；分班游戏场地应≥2㎡/生，数量至少为全园班级数量-2个，游戏场地应有1/2以上面积冬至日日照时间≥2h - 2.户外幼儿活动场地应设置游戏器具，游戏器具下地面及周围应铺彩色图案整体13厚环保型塑胶地面。设置洗手池、洗脚池 3.跑道：30m跑道（四道，每道80公分宽）采用13厚预制型橡胶跑道，达到绿色环保要求的产品 4.升旗台（含舞台）建造，三根不锈钢旗杆（按标准） a. 旗台：一步台阶，高度120mm ,长*宽：3000mm *1000mm，花岗岩贴面 b. 旗杆：变径304不锈钢管旗杆，高7-9m，配套升旗绳及配件 5.玩沙池：面积≥15㎡ 6.造型戏水池：面贴马赛克，面积≥15㎡，储水深度不应超过0.3m |
| 9 | 空调孔及空调主机位 |  | 每个房间按设计预留高位或低位空调孔洞、预设安装空调主机位 |
| 10 | 楼顶天台 |  | (一)女儿墙 1.女儿墙，净高140cm，女儿墙内墙面饰弹性质感涂料 2.如为铁栏杆，高为140cm以上，垂直设置，间距9cm内 (二)上人屋面，铺设防滑地砖 1.隔热层，按国家现行规划和标准 2.保温层，按国家现行规划和标准 3.防水层，按国家现行规划和标准 (三)、排水系统(雨水沟上铺设不锈钢雨水篦子板) 按国家现行规划和标准 (四)、排气系统(透气口设计靠平台四周) 按国家现行规划和标准 |
| 二 | 室内工程 |  | 一、室内装修设计规范（以现行规范为准）： 1)《建筑设计防火规范》GB50016 2)《建筑内部装修设计防火规范》GB50222 3)《民用建筑设计统一标准》GB50352 4)《建筑地面设计规范》GB50037 5)《建筑地面工程防滑技术规程》JGJT331 6)《无障碍设计规范》GB50763 7)《建筑抗震设计规范》GB50011 8)《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 9)《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210 10)《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354 11)《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325 12)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209 二、室内施工中所选用的建材必须符合国家质量监督检验检疫总局颁布的室内装饰装修材料有害物质限量10个国家强制性标准： 1)《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580） 2)《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB18581） 3)《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》（GB18582） 4)《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB18583） 5)《室内装饰装修材料木器家具中有害物质限量》（GB18584） 6)《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》（GB18585） 7)《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》（GB18586） 8)《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》（GB18587） 9)《混凝土外加剂中释放氨的限量》（GB18588） 10)《建筑材料放射性核素限量》（GB6566） |
| 1 | 门 |  | - 1.儿童常用功能房间宜采用成品门（带观察窗实木门） 2.铝合金平开门（带观察窗），采用可调力度闭门器或均有缓冲功能闭门器 - 3.1.2m以下增加防夹手措施 |
| 2 | 地面 |  | 1.大厅、走道铺彩色胶地板或800*800防滑地砖 2.办公室、辅助用房铺彩色胶地板或600*600防滑地砖 3.活动室、寝室、音体室、幼儿阅历室等教学用房地面铺彩色橡胶地板或环保型多层实木板或全实木地板 4.幼儿园内所有胶地板为绿色环保型产品，必须采用经IS09000国际质量体系认证和ISO14001国际绿色环保认证合格的产品 |
| 3 | 厨房 |  | 1.地面防水处理，面铺300*300厨房专用地砖 2.墙面做1.8m高防水处理,浅色瓷片到顶,规格300*600 3.地面留300*200mm排水沟，收口为不锈钢方管 4按照配餐间、配点间卫生防疫要求必须吊顶和装空调 5.明厨亮灶管理要求，结合消防规范可视化 6.有传菜和回收残余食品通道，电梯井及电梯载重量按4/5幼儿园人数确定 |
| 4 | 卫生间 |  | 1.独立设置成人卫生间 2.幼儿卫生间要保证男女分厕 3.地面防水处理,铺300*300防滑地砖 4.墙面防水处理,铺300*600瓷砖到天花底 5.天花采用≥0.8mm厚铝扣板天花吊顶 6.具体制作见备注 (一)、盥洗台 1). 陶瓷台下盆 2).大理石台面 (二)、优质不锈钢水龙头（自动感应开关） 1). 规格：不锈钢,高度60-65cm 2). 要求：采用不同类型水龙头（左右扳式，旋转式等），以加强幼生认识 (三)、陶瓷拖把池 购买成品，安装在盥洗台旁边 (四)、陶瓷小便斗（自动感应开关） 1).规格：幼儿专用小便斗 2).材质：陶瓷成品,白色 3）.要求：每班配3-5个 (五)、陶瓷幼儿蹲厕 1).幼儿蹲厕：陶瓷幼儿蹲厕（自带存水弯），便器自带存水弯，陶瓷水箱，卡通造型彩色理化板隔断，尺寸为宽750*深1000mm。增加座厕1-2个 2).卫生间不建议做台阶。 3).地面贴防滑地砖 4).如卫生间带沉箱则排水为暗藏,地面不抬高。 |
| 5 | 内墙及顶棚 |  | 室内墙面水性腻子打底、满刷浅色环保内墙乳胶漆 ，活动室内1.2m以下要做软质面层护墙，材料燃烧性能等级A级；顶棚及横梁部分刷白色环保内墙乳胶漆。 内墙乳胶漆必须符合JG/T481-2015标准的相关规定,且要求其达到零甲醛、零VOC的绿色环保标准。 |
| 6 | 公共部分天棚吊顶 |  | 1．大厅、功能室、办公室造型天花吊顶，带反光灯槽并安装筒灯。 2. 所有走廊全部吊顶 |
| 7 | 大厅、走廊、活动室、多功能厅、楼梯间墙裙等公共空间 |  | 墙裙H=1300mm 采用生态塑木墙裙或瓷砖墙裙 儿童活动场所1.2m以下包圆角 |
| 8 | 多功能厅体操镜、体操杆 |  | 1.造型实木(刷防火漆)收边+9厘板阻燃板打底+银镜 2.实木体操杆+不锈钢固定件 3.地面铺设12mm复合木地板，材料燃烧性能等级B1级 |
| 9 | 楼梯栏杆 |  | 不锈钢栏杆，或6+6夹胶玻璃+实木扶手栏杆 1. 楼梯栏杆高1.05m，栏杆的间隔9cm内 2. 楼梯栏杆应有成人及幼儿扶手，幼儿扶手高60cm 3. 楼梯应设置双面幼儿扶手，全部幼儿扶手为实木面扫清漆 |
| 10 | 楼梯台阶 |  | 彩色防滑地橡胶板，整体PVC楼梯止滑板或开楼梯防滑槽（楼梯一般为消防楼梯间，地面天花墙面材料燃烧性能等级均为A级） |
| 11 | 不锈钢工程 |  | 1.一楼靠外墙窗户满装防盗网（304＃管厚≥１.０） 2.二、三楼活动室、多功能厅窗户及楼梯做不锈钢隐形防盗网 |
| 三 | 水电工程 |  |  |
| 1 | 给水 |  | 安装一个总水表，不锈钢给水管接至厨房、各卫生间，保持畅通，厨房单独设置水表，便于按用途功能分别计量 |
| 2 | 排水 |  | UP/VC管接至各排水点，雨水、空调水有组织排放 |
| 3 | 排污 |  | UPVC管接至各排污点，有组织排放 |
| 4 | 煤气 |  | 1.接入煤气公司供气系统，安装一个燃气总表（每小时进气量不低于设计规范指标值），引入厨房灶台位置，预留接口(乙方指定位置) 2.厨房内安装煤气报警系统 |
| 5 | 强电 |  | - 1.总电力容量负荷计算需要系数不小于0.8，每层设楼层总配电箱 2.厨房应设置独立配电箱，厨房负荷预留应不低于0.25kW/m2，且应满足厨房工艺设备要求，负荷计算需要系数不小于0.5 3.各房间每面墙普通插座数量不少于1组，且位置与数量符合需求要求 4.普通插座电源配线截面规格不小于4.0mm2，照明电源配线截面规格不小于2.5mm2 5.空调电源配线应符合空调专业技术要求，且单相空调插座电源配线截面规格不小于4.0mm2 6. 用电设备配线应尽量采用暗敷或吊顶内敷设方式，力求安全美观 |
| 6 | 弱电 |  | 1.首层应设置弱电间，作为有线电视、光纤通信（电话、网络）接入及交换场所 2.弱电配线应尽量采用暗敷或吊顶内敷设方式，力求安全美观 3.弱电系统应包含且不限于电话、网络、广播、有线电视、教学多媒体、智能安防等系统 |
| 7 | 开关插座（全部暗装） |  | 1.普通插座采用安全型（10A、二三插），空调插座采用安全型（16A、三插配跷板开关） 2.活动室、多功能厅等幼儿活动场所普通插座数量不少于4组，且分布合理，安装高度不应低于1.8m 3.办公室、辅助用房等场所普通插座数量不少于3组，安装高度不应低于1.4m 4.空调插座应设于室内空调机位置下方附近 5.用电设备的配备应符合设计设计图纸要求 6.照明跷板开关安装高度不应低于1.4m |
| 8 | 电风扇线路 |  | 活动室、寝室等场所应预留４台壁扇(配遥控开关)插座，安装高度不应低于2.5m |
| 9 | 消毒灯线路 |  | 活动室、寝室按卫生要求安装自动伸缩消毒灯，开关尽量在门口高处，安装高度不应低于1.8-2m且为裸灯，每立方米安装消毒灯1.5w，紫外线杀菌灯开关应单独设置（室外）并设警示，安装高度不应低于1.8m |
| 10 | 灯具 |  | 幼儿活动场所采用三基色28w日光灯，照度满足国家设计规范要求 |
| 四 | 消防工程 |  |  |
| 1 | 消防 |  | 1.校园内安装独立消火栓系统和喷淋系统、烟感、应急灯、疏散指示牌 等 2.取得土建消防验收许可证（一次消防通过验证），及申报二次消防并验收通过 |
| 五 | 其他 |  |  |
| 1 | 管理 |  | *+不得与原开发商物业绑定，水电独立缴费 |
| 2 | 标识 |  | / |

*如国家、省出台或修订相关标准，按新的标准执行。