珠海市学生用品产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水彩画颜料、蜡笔、油画棒、书套、橡皮擦 | 水彩画颜料、蜡笔、油画棒 1盒 书套、橡皮擦 ３只 | 水彩画颜料、蜡笔、油画棒 1盒 书套、橡皮擦２只 |
|  | 彩泥 | ２盒 | １盒 |
|  | 修正液、修正带、修正贴、修正笔 | ２只/个 | 2只/个 |
|  | 胶粘剂 | 2只 | 2只 |
|  | 水彩笔、自来水笔、油墨圆珠笔、中性墨水圆珠笔、水性墨水圆珠笔、记号笔、白板笔、荧光笔、铅笔、活动铅笔、墨水、铅芯 | ３只 | ３只 |
|  | 书包、笔袋 | 书包 １只 笔袋 ２只 | 书包 １只 笔袋 １只 |

注：全部样品请抽取有标签标识的外包装盒/袋。

确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

检验样品和备用样品应分别签封，确保防止拆封、封条完整、清晰，并注明“检验样品”或“备用样品”，一起寄/送至检验机构。封样单上应有被抽查企业和抽样人员双方的签名，塑封，注明抽样日期，并采用透明胶带缠裹。封好样后，可采取拍照、封样单骑缝签名、漆封、特殊材料等其他附加的防拆封措施。在运送过程中应注意对样品进行适当防护，避免出现磕碰、磨损，尤其避免雨淋、进水等情况。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 产品名称 | 检测部位 | 检验 项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水彩画颜料、蜡笔、油画棒、书套、橡皮擦 | 水彩画颜料色浆、蜡笔及笔标贴纸、油画棒及笔标贴纸、书套印刷部分、橡皮擦及贴纸 | 重金属8项 | GB 6675.4-2014 | ● |  | ● |  |  |
|  | 彩泥 | 泥体 | 重金属8项 | GB 6675.4-2014 | ● |  | ● |  |  |
|  |  |  | 游离甲醛 | GB/T 32606-2016 | ● |  | ● |  |  |
|  | 修正液、修正带、修正贴、修正笔 | 涂液或涂层 | 苯 | GB 21027-2020附录C | ● |  | ● |  |  |
|  |  |  | 氯代烃 | GB/T 32613-2016 | ● |  | ● |  |  |
|  |  |  | 重金属8项 | GB 6675.4-2014 | ● |  | ● |  |  |
|  | 胶粘剂 | 胶体 | 游离甲醛 | GB/T 32606-2016 | ● |  | ● |  |  |
|  |  |  | 苯 | GB 21027-2020附录C | ● |  | ● |  |  |
|  |  |  | 甲苯+二甲苯 | GB 21027-2020附录D | ● |  | ● |  |  |
|  |  |  | 总挥发性有机物 | GB 21027-2020附录E | ● |  | ● |  |  |
|  |  |  | 丙烯酰胺 | EN71-10/EN71-11 | ● |  | ● |  |  |

| 序号 | 产品名称 | 检测部位 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水彩笔、自来水笔、油墨圆珠笔、中性墨水圆珠笔、水性墨水圆珠笔、记号笔、白板笔、荧光笔、铅笔、活动铅笔、墨水、铅芯 | 油墨/墨水、彩色液体、铅芯；笔杆（包括笔套）的印、刷、涂部分 | 重金属8项 | GB 6675.4-2014 | ● |  | ● |  |  |
|  | 书包、笔袋 | 面料和辅料 | 游离甲醛 | GB/T 32606-2016 | ● |  | ● |  |  |
|  |  |  | 芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | ● |  | ● |  |  |
|  | 全部产品 | 可触及塑料件 | 塑化剂3项 | GB/T 22048-2022 | ● |  | ● |  |  |
|  | 全部产品 | 标识 | —— | GB 21027-2020 | ● |  |  | ● |  |

三、判定规则

（一）依据标准

GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》

相关的法律法规、部门规章和规范、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

当被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。