珠海市声频功率放大器产品质量监督抽查

实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。其中第1组抽取样品2台，第2组抽取样品1台。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）执行GB 8898-2011

| 序 号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标记和说明书 | GB 8898-2011条款5 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 正常工作条件下的发热 | GB 8898-2011条款7 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 防电击保护的结构要求 | GB 8898-2011条款8 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 正常工作条件下的电击危险 | GB 8898-2011条款9 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 绝缘要求 | GB 8898-2011条款10 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 电气间隙与爬电距离 | GB 8898-2011条款13 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 机械强度 | GB 8898-2011条款12 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB 8898-2011条款19 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 元器件 | GB 8898-2011条款14 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 端子 | GB 8898-2011条款15 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 外接软线 | GB 8898-2011条款16 | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 电气连接和机械固定 | GB 8898-2011条款17 | ● |  | ● |  |  |
| 13 | 交流电源端口的传导发射 | GB/T 9254.1-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 1GHz以下辐射发射 | GB/T 9254.1-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 谐波电流 | GB 17625.1-2012 | ● |  |  | ● |  |

（二）执行GB 8898-2011

| 序 号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标记和说明 | GB 4943.1—2022 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 导体的固定 | GB 4943.1—2022 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 电气间隙 | GB 4943.1—2022 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 爬电距离 | GB 4943.1—2022 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 天线端子绝缘 | GB 4943.1—2022 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 抗电强度试验 | GB 4943.1—2022 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 断开连接器后电容器的放电 | GB 4943.1—2022 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 保护导体 | GB 4943.1—2022 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 预期的接触电压、接触电流和保护导体电流 | GB 4943.1—2022 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 设备稳定性 | GB 4943.1—2022 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 热灼伤 | GB 4943.1—2022 | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 交流电源端口的传导发射 | GB/T 9254.1-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 1GHz以下辐射发射 | GB/T 9254.1-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 谐波电流 | GB 17625.1-2012 | ● |  |  | ● |  |

注：由于执行标准GB 4943.1—2022于2022年07月19日发布，2023年08月01日实施，故生产日期在2023年08月01日以前的用GB 8898—2011标准；在2023年08月01日以后的用GB 4943.1—2022标准。（2022年07月19日～2023年08月01日之间的如果使用说明书、证书明示的标准版本为GB 4943.1—2022的，按GB 4943.1—2022进行检验。）

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

1. 强制性标准:

GB 8898-2011《音频、视频及类似电子设备 安全要求》

GB 4943.1-2022 《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》

GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》

2. 推荐性标准：

GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。