珠海市烟花爆竹产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

1.排炮抽12排，6排用于检验，6排封存在被抽查单位；2.卷炮（礼炮）抽6卷，3卷用于检验，另3卷封存在被抽查单位；组合烟花抽6个，3个用于检验，另3个存在被抽查单位备查；除组合烟花外的其他烟花抽不少于6扎（包）或12个（如喷花），3扎（包）或6个用于检验，另3扎（包）或6个封存在被抽查单位备查。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）爆竹类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律 法规或标准 | 强制性 | 非强 制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB10631－2013 《烟花爆竹 安全与质量》 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 部件 |  | ● |  | ● | ● |  |
| 3 | 结构和材质 |  | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 药种 |  | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 药量 |  | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 安全性能 |  | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 燃放性能 |  | ● |  | ● | ● |  |
| 8 | 标志 |  | ● |  |  | ● |  |

（二）组合烟花类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强 制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | - GB10631－2013《烟花爆竹 安全与质量》 - GB 19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 部件 |  | ● |  | ● | ● |  |
| 3 | 结构和材质 |  | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 药种 |  | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 药量 |  | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 安全性能 |  | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 燃放性能 |  | ● |  | ● | ● |  |
| 8 | 标志 |  | ● |  |  | ● |  |

（三）其它烟花类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强 制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 1、GB10631－2013《烟花爆竹 安全与质量》 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 部件 |  | ● |  | ● | ● |  |
| 3 | 结构和材质 |  | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 药种 |  | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 药量 |  | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 安全性能 |  | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 燃放性能 |  | ● |  | ● | ● |  |
| 8 | 标志 |  | ● |  |  | ● |  |

三、判定规则

（一）依据标准

GB 10631-2013《烟花爆竹  安全与质量》

GB 19593－2015《烟花爆竹  组合烟花》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。