珠海市纸尿裤产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产、经营者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组(3包/组)样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

| 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- |
| 40片（不少于9个独立包装） | 20片（不少于2个独立包装） |

确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

检验样品和备用样品应分别签封，确保防止拆封、封条完整、清晰，并注明“检验样品”或“备用样品”，一起寄/送给检验机构。封样单上应有被抽查企业和抽样人员双方的签名，注明抽样日期。封好样后，可采取拍照、封样单骑缝签名、漆封、特殊材料等其他附加的防拆封措施。在运送过程中应注意对样品进行适当防护，避免出现雨淋、进水等情况。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

(一)婴儿纸尿裤、婴儿纸尿片、婴儿纸尿垫（护理垫）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 感官 | GB/T 28004.1-2021 |  | ● |  |  | ● |
|  | 条质量偏差 |  |  | ● |  |  | ● |
|  | 吸收速度 |  |  | ● |  | ● |  |
|  | 回渗量 |  |  | ● |  | ● |  |
|  | 渗漏量 |  |  | ● |  | ● |  |
|  | 渗透性能 |  |  | ● |  | ● |  |
|  | 面层附着物 |  |  | ● |  | ● |  |
|  | pH值 |  |  | ● |  | ● |  |
|  | 杂质 |  |  | ● |  | ● |  |
|  | 防侧漏性能 |  |  | ● |  | ● |  |
|  | 交货水分 |  |  | ● |  | ● |  |
|  | 铅 | 《化妆品安全技术规范》2015版 |  | ● | ● |  |  |
|  | 砷 |  |  | ● | ● |  |  |
|  | 镉 |  |  | ● | ● |  |  |
|  | 汞 |  |  | ● | ● |  |  |
|  | 可迁移性荧光性 物质 | GB/T 28004.1-2021 |  | ● | ● |  |  |
|  | 丙烯酰胺含量 | GB/T 37859-2019 |  | ● | ● |  |  |
|  | 甲醛含量 | GB/T 34448-2017 |  | ● | ● |  |  |
|  | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）和邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP） | GB/T 37860-2019 |  | ● | ● |  |  |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011、GB/T 23334-2009 |  | ● | ● |  |  |
|  | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 | ● |  | ● |  |  |
|  | 大肠菌群 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 绿脓杆菌 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 金黄色葡萄球菌 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 溶血性链球菌 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 真菌菌落总数 |  | ● |  | ● |  |  |

(二) 成人纸尿裤

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 感官 | GB/T 28004.2-2021 |  | ● |  |  | ● |
|  | 条质量偏差 |  |  | ● |  |  | ● |
|  | 面层附着物 |  |  | ● |  | ● |  |
|  | pH值 |  |  | ● |  | ● |  |
|  | 杂质 |  |  | ● |  | ● |  |
|  | 吸收倍率 |  |  | ● |  | ● |  |
|  | 甲醛含量 | GB/T 34448-2017 |  | ● | ● |  |  |
|  | 可迁移性荧光性物质 | GB/T 28004.2-2021 |  | ● | ● |  |  |
|  | 交货水分 |  |  | ● | ● |  |  |
|  | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 | ● |  | ● |  |  |
|  | 大肠菌群 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 绿脓杆菌 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 金黄色葡萄球菌 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 溶血性链球菌 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 真菌菌落总数 |  | ● |  | ● |  |  |

注：微生物项目不复检。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 28004.1－2021《纸尿裤 第1部分 婴儿纸尿裤》

GB/T 28004.2－2021《纸尿裤 第1部分 成人纸尿裤》

相关的法律法规、部门规章和规范、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。