珠海市电动自行车、电动自行车充电器、电动自行车电池产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动自行车（整车抽样应带电池和充电器） | 1辆 | 1辆 |
| 2 | 电动自行车电池 | 4个 | 2个 |
| 3 | 电动自行车充电器 | 2个 | 1个 |

确定被抽样对象应符合T/GDAQI020-2022 《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。所抽电动自行车样车应为装配完整的电动自行车，即配备有为其使用目的所必需的全部部件（含说明书、合格证中明示的所有配件，包括但不限于充电器、电池、脚蹬等）的电动自行车。若商家声称出厂时未配充电器或电池，要求商家根据合格证和其他明示规定，配好匹配参数的充电器或电池。

- 二、主要检验项目及不合格类别的划分指标

（一）电动自行车

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车速限值 | GB 17761-2018第6.1.1条 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 整车质量 | GB 17761-2018第6.1.3条 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 结构 | GB 17761-2018第6.1.6条 | ● |  |  | ● |  |
| 4 | 车速提示音 | GB 17761-2018第6.1.7条 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 淋水涉水性能 | GB 17761-2018第6.1.8条 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 电气装置 | GB 17761-2018第6.3.1条 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 充电器与蓄电池 | GB 17761-2018第6.3.4条 | ● |  | ● |  |  |

（二）电动自行车充电器

1.生产日期为2023年7月1日之前的产品

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB4706.1-2005、GB4706.18-2014第7章 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1-2005、GB4706.18-2014第8章 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 输入功率和电流 | GB4706.1-2005、GB4706.18-2014第10章 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 发热 | GB4706.1-2005、GB4706.18-2014第11章 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB4706.1-2005、GB4706.18-2014第13章 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 变压器和相关电路的过载保护 | GB4706.1-2005、GB4706.18-2014第17章 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 机械强度 | GB4706.1-2005、GB4706.18-2014第21章 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 结构 | GB4706.1-2005、GB4706.18-2014第22章 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB4706.1-2005、GB4706.18-2014第29章 | ● |  | ● |  |  |
| 备注： 1）若明示符合GB 42296-2022标准，则应依据下表（二）进行检测； 2）若电源输出为安全特低电压或产品明示符合GB4706.18标准（包含或不包含年号），则依据GB 4706.18-2014标准检测；否则，只依据GB 4706.1-2005标准检测。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.生产日期为2023年7月1日当日及之后的产品

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外壳冲击 | GB 42296-2022第5.1.1条款 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 结构 | GB 42296-2022第5.1.4条款 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 内部布线 | GB 42296-2022第5.1.5条款 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流 | GB 42296-2022第5.2.1条款 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 电气强度 | GB 42296-2022第5.2.2条款 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 42296-2022第5.2.3条款 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 防触电保护 | GB 42296-2022第5.2.4条款 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 非正常工作（不包括5.2.5.4） | GB 42296-2022第5.2.5条款 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 熔断器 | GB 42296-2022第5.2.6条款 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 充电参数 | GB 42296-2022第5.2.7条款 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 电源软线及输出线（不包括5.2.8.8） | GB 42296-2022 第5.2.8条款 | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 温升 | GB 42296-2022第5.4.1条款 | ● |  | ● |  |  |
| 13 | 过充切断 | GB 42296-2022第5.4.3条款 | ● |  | ● |  |  |
| 14 | 延时切断 | GB 42296-2022第5.4.4条款 | ● |  | ● |  |  |
| 15 | 输出接口安全性 | GB 42296-2022第5.5条款 | ● |  | ● |  |  |
| 16 | 端子骚扰电压 | GB 42296-2022第5.7.2条款 | ● |  |  | ● |  |
| 17 | 谐波电流 | GB 42296-2022第5.7.4条款 | ● |  |  | ● |  |
| 18 | 标志、警示语和说明书 | GB 42296-2022第7条款 | ● |  |  | ● |  |

- （三）电动自行车锂电池

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I2(A)放电 | GB/T 36972-2018 第6.2.1条 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 低温放电 | GB/T 36972-2018 第6.2.3条 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 过充电 | GB/T 36972-2018 第6.3.2条 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 过充电保护 | GB/T 36972-2018 第6.4.2条 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 过放电保护 | GB/T 36972-2018 第6.4.3条 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 短路保护 | GB/T 36972-2018 第6.4.4条 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 放电过流保护 | GB/T 36972-2018 第6.4.5条 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 壳体阻燃性 | GB/T 36972-2018 第6.5.3条 |  | ● | ● |  |  |
| 注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 |  |  |  |  |  |  |  |

- （四）电动自行车铅酸蓄电池

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2hr容量 | GB/T 22199.1-2017 第4.4条 |  | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 大电流放电特性 | GB/T 22199.1-2017 第4.5条 |  | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 能量密度 | GB/T 22199.1-2017 第4.7条 |  | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 低温容量 | GB/T 22199.1-2017 第4.8条 |  | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 快速充电能力 | GB/T 22199.1-2017 第4.9条 |  | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 安全性 | GB/T 22199.1-2017 第4.13条 |  | ● | ● |  |  |  |
| 7 | 耐振动能力 | GB/T 22199.1-2017 第4.14条 |  | ● | ● |  |  |  |
| 8 | 防爆能力 | GB/T 22199.1-2017 第4.15条 |  | ● | ● |  |  |  |
| 注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 |  |  |  |  |  |  |  |

三、判定规则

（一）依据标准

1.强制性标准

GB 17761-2018 《电动自行车安全技术规范》

GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》

GB 4706.18-2014《家用和类似用途电器的安全电池充电器的特殊要求》

GB 42296-2022	《电动自行车用充电器安全技术要求》

2.推荐性标准

GB/T 36972-2018《电动自行车用锂离子蓄电池》

QB/T 2947.3-2008《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器》

QB/T 2947.1-2008《电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》

GB/T 22199.1-2017《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件》

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。