珠海市延长线插座（带电源适配器）产品

质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 延长线插座（带电源适配器） | 5只 | 3只 |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1-2021、 GB/T 2099.7-2015条款8 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 2099.1-2021、 GB/T 2099.7-2015条款9 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2021、 GB/T 2099.7-2015条款10 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 接地措施 | GB/T 2099.1-2021、 GB/T 2099.7-2015条款11 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 延长线插座的结构 | GB/T 2099.1-2021、 GB/T 2099.7-2015条款14 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2021、 GB/T 2099.7-2015条款17 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 温升 | GB/T 2099.1-2021、 GB/T 2099.7-2015条款19 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1-2021、 GB/T 2099.7-2015条款22 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 弯曲试验 | GB/T 2099.1-2021、 GB/T 2099.7-2015条款23.4 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐热 | GB/T 2099.1-2021、 GB/T 2099.7-2015条款25 |  | ● | ● |  |  |
| 11 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2021、 GB/T 2099.7-2015条款27 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1-2021、 GB/T 2099.7-2015条款28 |  | ● | ● |  |  |

执行GB 4943.1-2011

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 标记和说明 | GB 4943.1-2011条款1.7 | ● |  |  | ● |  |
| 14 | 输入电流 | GB 4943.1-2011条款1.6.2 | ● |  | ● |  |  |
| 15 | 电击和能量危险的防护 | GB 4943.1-2011条款2.1 | ● |  | ● |  |  |
| 16 | 电气绝缘 | GB 4943.1-2011条款2.9 | ● |  | ● |  |  |
| 17 | 接触电流 | GB 4943.1-2011条款5.1 | ● |  | ● |  |  |
| 18 | 电气间隙与爬电距离 | GB 4943.1-2011条款2.10 | ● |  | ● |  |  |
| 19 | 布线、连接和供电 | GB 4943.1-2011条款3 | ● |  | ● |  |  |

执行GB 4943.1-2022

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 标记和说明 | GB 4943.1—2022 | ● |  |  | ● |  |
| 14 | 电能量源的分级和限值 | GB 4943.1—2022 | ● |  | ● |  |  |
| 15 | 电能量源的防护 | GB 4943.1—2022 | ● |  | ● |  |  |
| 16 | 电气间隙 | GB 4943.1—2022 | ● |  | ● |  |  |
| 17 | 爬电距离 | GB 4943.1—2022 | ● |  | ● |  |  |
| 18 | 作为附加安全防护一部分的内部导线的绝缘 | GB 4943.1—2022 | ● |  | ● |  |  |
| 19 | 抗电强度试验 | GB 4943.1—2022 | ● |  | ● |  |  |
| 20 | 断开连接器后电容器的放电 | GB 4943.1—2022 | ● |  | ● |  |  |
| 21 | 保护连接系统的电阻 | GB 4943.1—2022 | ● |  | ● |  |  |
| 22 | 预期的接触电压、接触电流和保护导体电流 | GB 4943.1—2022 | ● |  | ● |  |  |

注：由于执行标准GB/T 2099.1-2021于2021年10月11日发布，2022年11月01日实施，故生产日期在2022年11月01日以前的用GB/T 2099.1-2008标准；在2022年11月01日以后的用GB/T 2099.1-2021标准。（2021年10月11日～2022年11月01日之间的如果使用说明书、证书明示的标准版本GB/T 2099.1-2021的，按GB/T 2099.1-2021进行检验。）

由于执行标准GB 4943.1-2022于2022年07月19日发布，2023年08月01日实施，故生产日期在2023年08月01日以前的用GB 4943.1-2011标准；在2023年08月01日以后的用GB 4943.1-2022标准。（2022年07月19日～2023年08月01日之间的如果使用说明书、证书明示的标准版本为GB 4943.1-2022的，按GB 4943.1-2022进行检验。）

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

1.强制性标准:

GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》

GB 4943.1-2022 《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》

2.推荐性标准:

GB/T 2099.1-2021 《家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求》

GB/T 2099.7-2015《家用和类似用途插头插座第2-7部分：延长线插座的特殊要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。