珠海市办公设备耗材产品质量监督抽查

实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 明示的产品标准 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓粉盒 | GB/T 34988-2017 | 3个（套） | 3个（套） |
| 2 |  | GB/T 29301-2012 | 3个（套） | 3个（套） |
| 3 |  | T/ZHHC 1001-2022（团标） | 3个（套） | 3个（套） |
| 4 | 色带 | GB/T 4313-2014 | 6个（套） | 6个（套） |
| 5 | 墨盒 | T/ZHHC 1002-2022（团标） | 3个（套） | 3个（套） |
| 6 | 墨水 | QB/T 2730.1-2013 | 200ml | 200ml |
| 7 |  | QB/T 2730.2-2013 | 200ml | 200ml |
| 8 | 墨粉 | GB/T 21199-2007 | 400g | 400g |
| 9 |  | JB/T 11732-2013 | 400g | 400g |
| 注：抽取单色墨水时，每组样品应配备同款配套打印用墨水各100毫升并在抽样单注明“配套打印用墨水”，以便与检测样品区分。 |  |  |  |  |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）产品明示标准为GB/T 34988-2017

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观结构 |  | GB/T 34988-2017 |  | ● |  |  | ● |
| 2 | 揭膜力 |  | GB/T 34988-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 运转性能 |  | GB/T 34988-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 印品质量 |  | GB/T 34988-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 大气环境适应性 | 工作条件下高温高湿试验 | GB/T 34988-2017 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 工作条件下低温低湿试验 |  |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 有毒有害物质限量（壳体胶件） |  | GB/T 26572-2011 |  | ● | ● |  |  |

（二）产品明示标准为GB/T 29301-2012

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | GB/T 29301-2012 |  | ● |  |  | ● |
| 2 | 揭膜力 |  | GB/T 29301-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 运转性能 |  | GB/T 29301-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 印品质量 |  | GB/T 29301-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 大气环境适应性 | 工作条件下高温高湿试验 | GB/T 29301-2012 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 工作条件下低温低湿试验 |  |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 有毒有害物质（壳体胶件） |  | SJ/T 11363-2006 |  | ● | ● |  |  |

（三）产品明示标准为T/ZHHC 1001-2022团体标准

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观结构 |  | T/ZHHC 1001-2022 |  | ● |  |  | ● |
| 2 | 揭膜力 |  | T/ZHHC 1001-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 运转性能 |  | T/ZHHC 1001-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 印品质量 |  | T/ZHHC 1001-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 大气环境适应性 | 工作条件下高温高湿试验 | T/ZHHC 1001-2022 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 工作条件下低温低湿试验 |  |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 限用物质（壳体胶件） |  | T/ZHHC 1001-2022 |  | ● | ● |  |  |

（四）产品明示标准为T/ZHHC 1002-2022团体标准

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观结构 |  | T/ZHHC 1002-2022 |  | ● |  |  | ● |
| 2 | 装机性能及初始状态可靠性 |  | T/ZHHC 1002-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 打印稳定性 |  | T/ZHHC 1002-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 间隙打印性能 |  | T/ZHHC 1002-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 印品质量 |  | T/ZHHC 1002-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 大气环境适应性 | 工作温度下限试验 | T/ZHHC 1002-2022 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 工作条件下高温高湿试验 |  |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 限用物质 （壳体胶件） |  | T/ZHHC 1002-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 注：样品经环境适应规定的样品的温\湿度环境循环处理16h后，再进行序号3-8的检测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）产品明示标准为GB/T 4313-2014

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 4313-2014 |  | ● |  |  | ● |
| 2 | 尺寸 | GB/T 4313-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 带基经纬密度 | GB/T 4313-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 接缝断裂强度 | GB/T 4313-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 印迹特性 | GB/T 4313-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 贮存稳定性 | GB/T 4313-2014 |  | ● |  | ● |  |

（六）产品明示标准为QB/T 2730.1-2013

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面张力 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 粘度 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 电导率 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 冻融稳定性 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 印迹色密度 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 印迹耐紫外光照性 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 印迹互渗性 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 可溶性锑 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 可溶性钡 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 可溶性砷 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 11 | 可溶性镉 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 12 | 可溶性铬 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 13 | 可溶性铅 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 14 | 可溶性汞 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 15 | 可溶性硒 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● | ● |  |  |

（七）产品明示标准为QB/T 2730.2-2013

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面张力 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 粘度 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 电导率 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 冻融稳定性 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 印迹色密度 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 印迹耐紫外光照性 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 印迹互渗性 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 可溶性锑 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 可溶性钡 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 可溶性砷 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 11 | 可溶性镉 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 12 | 可溶性铬 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 13 | 可溶性铅 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 14 | 可溶性汞 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 15 | 可溶性硒 | QB/T 2730.1-2013 |  | ● | ● |  |  |

（八）产品明示标准为GB/T 21199-2007

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 21199-2007 |  | ● |  |  | ● |
| 2 | 图像密度 | GB/T 21199-2007 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 底灰 | GB/T 21199-2007 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 层次 | GB/T 21199-2007 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 定影牢固度 | GB/T 21199-2007 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 密度不均匀性 | GB/T 21199-2007 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 图像异常 | GB/T 21199-2007 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 分辨力 | GB/T 21199-2007 |  | ● |  | ● |  |

（九）明示产品标准为JB/T 11732-2013

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | JB/T 11732-2013 |  | ● |  |  | ● |
| 2 | 含水量 | JB/T 11732-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 结块温度 | JB/T 11732-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 色密度 | JB/T 11732-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 底灰 | JB/T 11732-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 层次 | JB/T 11732-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 定影牢固度 | JB/T 11732-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 密度不均匀性 | JB/T 11732-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 平均色差 | JB/T 11732-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 分辨力 | JB/T 11732-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 铅 | JB/T 11732-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 12 | 汞 | JB/T 11732-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 13 | 镉 | JB/T 11732-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 14 | 六价铬 | JB/T 11732-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 15 | 多溴联苯 | JB/T 11732-2013 |  | ● | ● |  |  |

（十）明示产品标准为企业标准的，根据企标实际要求为准。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 34988-2017信息技术单色激光打印机用鼓粉盒通用规范

GB/T 29301-2012静电复印（包括多功能）设备用鼓粉盒

GB/T 4313-2014 信息技术 办公设备 针式打印机用编织打印色带通用规范

QB/T 2730.1-2013喷墨打印机用墨水

QB/T 2730.2-2013水基喷绘墨水

GB/T 21199-2007激光打印机干式单组分显影剂

JB/T 11732-2013化学法干式彩色墨粉

T/ZHHC 1001-2022信息技术 办公设备 鼓粉盒通用规范

T/ZHHC 1002-2022信息技术 喷墨打印机墨盒通用技术规范

有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应的产品标准。

(二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定；如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。