消防器材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 2具 | 2具 |
| 2 | 有衬里消防水带 | 1卷 | 1卷 |
| 注：样品需为标称同一商标（或标称同一生产者）同一型号规格的产品。抽取的样品必须为整套产品（包括其包装），且不能被使用过。 |  |  |  |

2 检验依据

表2手提式干粉灭火器

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总质量 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 2 | 灭火剂充装量误差 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 3 | 20℃喷射性能试验 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 4 | 筒(瓶)体水压试验 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 5 | 筒体(瓶体)爆破试验 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 6 | 灭火剂第一主要组分含量 | GB 4351.1-2005 | GB 4066—2017 |
| 备注：灭火剂第一主要组分含量项目只适用于手提式干粉灭火器，检验依据为GB 4066—2017。 |  |  |  |

表3有衬里消防水带

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 2 | 内径 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 3 | 长度 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 4 | 水压试验 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 5 | 爆破试验 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 6 | 单位长度质量 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 7 | 附着强度 | GB 6246-2011 | GB/T 532-2008 |
| 8 | 热空气老化性能 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |

3 判定规则

3.1产品标准

GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》

GB 4066—2017 《干粉灭火剂》

GB 6246-2011《消防水带》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。