防爆电气产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、隔爆型 |  |  |  |
| 1 | 标志 |  | GB/T 3836.1-2021 |
| 2 | 抗冲击试验 |  | GB/T 3836.1-2021 |
| 3 | 温度测定 |  | GB/T 3836.1-2021 |
| 4 | 热剧变试验 |  | GB/T 3836.1-2021 |
| 5 | 电气间隙 |  | GB/T 3836.2-2021 GB/T 3836.3-2021 |
| 6 | 爬电距离 |  | GB/T 3836.2-2021 GB/T 3836.3-2021 |
| 7 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验 | 夹紧试验 | GB/T 3836.1-2021 |
|  |  | 机械强度 |  |
| 8 | 隔爆外壳引入装置的附加要求 | 密封试验 | GB/T 3836.2-2021 |
|  |  | 机械强度试验 |  |
| 9 | 隔爆接合面 |  | GB/T 3836.2-2021 |
| 10 | 外壳耐压试验 |  | GB/T 3836.2-2021 |
| 11 | 内部点燃的不传爆试验 |  | GB/T 3836.2-2021 |
| 二、增安型 |  |  |  |
| 1 | 标志 |  | GB/T 3836.1-2021 |
| 2 | 抗冲击试验 |  | GB/T 3836.1-2021 |
| 3 | 外壳防护等级（IP） |  | GB/T 3836.3-2021 |
| 4 | 绝缘介电强度 |  | GB/T 3836.3-2021 |
| 5 | 温度测定 |  | GB/T 3836.1-2021 |
| 6 | 电气间隙 |  | GB/T 3836.3-2021 |
| 7 | 爬电距离 |  | GB/T 3836.3-2021 |
| 8 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验 | 夹紧试验 | GB/T 3836.1-2021 |
|  |  | 机械强度 |  |
| 三、本质安全型 |  |  |  |
| 1 | 标志 |  | GB/T 3836.1-2021 |
| 2 | 外壳防护等级（IP） |  | GB/T 3836.4-2021 |
| 3 | 火花点燃试验 |  | GB/T 3836.4-2021 10.1 |
| 4 | 温度试验 |  | GB/T 3836.4-2021 |
| 5 | 介电强度试验 |  | GB/T 3836.4-2021 |

注：1、对于复合防爆型式，检验项目依据所有防爆型式对应表格内容，若有相同项目，则依据较严酷参数进行。

2、若抽样产品为防爆电机，适用于GB18613-2020标准，则增加“效率的确认”检验项目。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 3836.1-2021 《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021 《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB/T 3836.3-2021 《爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备》

GB/T 3836.4-2021 《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》

GB 18613-2020 《电动机能效限定值及能效等级》

GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP代码）》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准、政府法规及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

3.2.1 经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查未发现不合格；出现一项或一项以上项目不合格，判该产品本次监督检验结果不合格。

3.2.2 若被检产品明示的质量要求高于或包含本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

3.2.3 若被检产品明示的质量要求低于或缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求（含法规要求）时，应按照强制性标准要求判定。